- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2023 № 47

п. Батецкий

О Порядке ввода в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года           № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ        «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказами МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365                       «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и                   от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в эксплуатацию муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района.

2. Утвердить:

2.1. Прилагаемый Порядок ввода в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района;

2.2. Прилагаемое Положение об организации оповещения                     через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района;

2.3. Прилагаемое Положение об организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района (далее - МАСЦО).

3. Ведущему специалисту Администрации Батецкого муниципального района:

3.1. Организовать разработку паспорта МАСЦО, документов для учета и эксплуатационно-технического обслуживания МАСЦО;

3.2. Организовать методическую помощь по организации работы и подготовки персонала единой дежурно-диспетчерской службы Батецкого муниципального района (далее - ЕДДС) по оповещению при работе с МАСЦО.

4. Начальнику ЕДДС обеспечить:

4.1. Поддержание МАСЦО в постоянной готовности к использованию;

4.2. Проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств МАСЦО согласно технической документации;

4.3. Заключение в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Новгородской области порядке договоров                    на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры и средств оповещения МАСЦО;

4.4. Составление паспорта МАСЦО в соответствии с формой, рекомендованной Приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020               № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

4.5. Ведение документации, предусмотренной Приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 579/366 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

4.6. Проведение комплексной проверки МАСЦО не реже 1 раза в год;

4.7. Обучение дежурных оперативных ЕДДС порядку работы                    на комплексах аппаратуры, входящих в состав МАСЦО, по выполнению передачи сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                              В.Н. Иванов

еа

№56п

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  01.02.2023 № 47

Порядок

ввода в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

Батецкого муниципального района

Настоящий Порядок ввода в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию, реконструкции систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности    по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1 (далее - Методически рекомендации), определяет формирование, функционирование и деятельность работы приемочной комиссии по приемке оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) и проведения мероприятий по вводу             в эксплуатацию МАСЦО.

В состав приемочной комиссии входят представители:

- Администрации Батецкого муниципального района (далее - Администрация района);

- единой дежурно-диспетчерской службы Батецкого муниципального района (далее - ЕДДС района);

- Главного управления МЧС России по Новгородской области;

- Государственного областного казенного учреждения «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новгородской области»;

- операторов связи и вещания, оборудование которых задействованы         в системе оповещения населения (по согласованию);

- генерального подрядчика (исполнителя работ) и субподрядчиков        (при наличии).

Председателем приемочной комиссии назначается представитель Администрации района.

Работу приемочной комиссии организует председатель приемочной комиссии.

Секретарем приемочной комиссии разрабатывается план работы комиссии, который утверждается председателем приемочной комиссии.

В ходе работы приемочная комиссия в соответствии с техническим заданием и методикой приемо-сдаточных испытаний проводит обследование (проверяет состав и функционирование) МАСЦО, выполняет проверку функциональных свойств оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) и проверяет наличие следующих документов:

- утвержденной проектно-сметной документации на оконечные средства оповещения (технические средства оповещения) МАСЦО;

- перечня используемых оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО с указанием их наименования (типа) и серийного номера;

- комплекта эксплуатационной документации на оконечные средства оповещения (технические средства оповещения) МАСЦО, включая инструкции по эксплуатации;

- документов, подтверждающих проведение обучения персонала ЕДДС района для работы на оборудовании, входящем в состав МАСЦО, в том числе знание ими правил технической эксплуатации, техники безопасности и охраны труда;

- договоров на присоединение к соответствующим сетям связи.

Также в ходе работы приемочная комиссия проверяет соответствие вводимых в эксплуатацию оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО утвержденной проектно-сметной документации. В случае расхождения с проектно-сметной документацией исполнителем работ принимаются меры по доработке в соответствии с документацией.                 При обнаружении комиссией (исполнителем работ) в проектно-сметной документации неточностей, в результате которых созданная система оповещения населения не выполняет заданных требований в проектно-сметную документацию вносятся необходимые дополнения (уточнения), а система дорабатывается.

По результатам работы приемочная комиссия оформляет акт (приложение № 1) с выводами и предложениями о возможности (невозможности) приема оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО для дальнейшего проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию              (при невозможности приема в акте указываются обоснованные причины).

Акт утверждается председателем приемочной комиссии.

Приложением к акту является план-график устранения недостатков      (при наличии таковых), не препятствующих началу эксплуатации оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО, подготовленный генеральным подрядчиком (исполнителем работ) совместно     с заказчиком работ.

Юридической основой принятия МАСЦО в эксплуатацию является распорядительный документ Администрации района о принятии МАСЦО         в эксплуатацию и организации ее эксплуатации в составе региональной системы оповещения. Распорядительный документ принимается на основании положительных выводов акта приемочной комиссии.

Допускается, при необходимости, проведение в течение 2-3 месяцев опытной эксплуатации оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО в ходе которой, подтверждается соответствие фактических значений характеристик оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО и готовность персонала ЕДДС района к работе в условиях функционирования МАСЦО и, при необходимости, доработаны оконечные средства оповещения (технические средства оповещения) МАСЦО и документация.

После завершения опытной эксплуатации повторно организуются и проводятся испытания оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) МАСЦО, по результатам которых принимается решение о вводе ее в эксплуатацию.

На принятую в эксплуатацию МАСЦО Администрация района оформляет паспорт по форме, рекомендованной совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России    от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

_________________________

Приложение № 1

к Порядку ввода в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комиссии

должность

.

подпись               расшифровка подписи

«___»_____________20___г.

МП

- Акт

- по результатам работы комиссии по приемке оконечного средства оповещения (технического средства оповещения) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

- Батецкого муниципального района в эксплуатацию

«    »__________20__ г.                                                               № _____

Местонахождение системы оповещения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приемочная комиссия, назначенная постановлением Администрации Батецкого муниципального района от «___» _______20___ №___   «_______________________________________________________», установила:

1. Исполнителем работ предъявлена комиссии к приемке ______________

____________________________________________________________________,                                                                                                                                                           наименование системы оповещения и вид строительства

расположенной на территории __________________________________________

____________________________________________________________________

2. Строительство производилось в соответствии с ____________________

____________________________________________________________________

наименование муниципального контракта (документа)

3. Строительство осуществляли ___________________________________

____________________________________________________________________

наименование подрядчика и субподрядных организаций, их реквизиты,

____________________________________________________________________ виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком_____________________________________________________

____________________________________________________________________

наименование организации и ее реквизиты

5. Исходные данные (технические условия) для проектирования выданы ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

наименование организации и ее реквизиты

6. Проектно-сметная документация утверждена ______________________

____________________________________________________________________

наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект

____________________________________________________________________

«    » __________ 20___г. № __________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ______________________________

месяц, год

Окончание работ___________________________

месяц, год

8. Предъявленная исполнителем работ к приемке ____________________

____________________________________________________________________

наименование системы

9. На объектах МАСЦО установлено оборудование, в том числе ЗИП, предусмотренное проектом в количестве согласно приложению к акту.

При обнаруженных фактах несоответствия номенклатуры, комплектности, адреса места размещения, либо монтажа ТСО - их перечислить.

Примечание: Форма приложения к акту:

| № п/п | Наименование ТСО | Адрес места размещения ТСО | Единица измерения | Кол-во | Соответствие/ несоответствие проектной документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

10. Наличие необходимой эксплуатационно-технической документации на ТСО и инструкций (документации) старшему дежурному оперативному ЕДДС района и оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России              по Новгородской области, задействуемых для оповещения населения                по действиям при обеспечении передачи сигналов и экстренной информации оповещения и в экстренных ситуациях при авариях в системе оповещения.

11. Выполнение мероприятий по исключению несанкционированного задействования ТСО МАСЦО, предусмотренных проектной документацией и эксплуатационно-технической документацией на ТСО.

При обнаруженных фактах несоответствия - их перечислить.

12. Соответствие проектной документации измеренных зон звукопокрытия ТСО МАСЦО (Измеренные и расчетные показатели указать        в приложении).

Примечание: Форма приложения к акту:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид (средство) оповещения | Показатель охвата населения средствами оповещения (%) |  | Показатель охвата населения всеми средствами оповещения (%) | Соответствие/ несоответствие проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | Фактически |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

13. Решение (вывод) приемочной комиссии:

Предъявленная к приемке _________________________________________

наименование системы оповещения

Члены комиссии:

Представители заказчика:

_________________________   _________   ______________________________

должность                               подпись                      расшифровка подписи

_________________________   _________   ______________________________

должность                              подпись                      расшифровка подписи

_________________________   _________   ______________________________

должность                              подпись                      расшифровка подписи

_________________________   _________   ______________________________

должность                              подпись                      расшифровка подписи

Представители генерального подрядчика (субподрядчиков):

_________________________   _________   ______________________________

должность                             подпись                      расшифровка подписи

_________________________   _________   ______________________________

должность                             подпись                      расшифровка подписи

Представители других заинтересованных органов и организаций:

_________________________   _________   ______________________________

должность                             подпись                      расшифровка подписи

_________________________   _________   ______________________________

должность                             подпись                      расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  01.02.2023 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации оповещения через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения

Батецкого муниципального района

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о МАСЦО определяет состав, основную задачу, назначение и требования к МАСЦО, а также порядок оповещения и поддержания в состоянии постоянной готовности к задействованию МАСЦО при доведении сигналов оповещения и (или) экстренной информации               об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС) (происшествий) природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

1.2. МАСЦО предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения (команд, распоряжений или информации)                         до руководящего состава, руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, действующих комиссий (рабочих групп) Администрации района, Администраций сельских поселений, руководителей организаций, дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), экстренных оперативных служб и организаций (объектов), органов управления муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное звено ОТП РСЧС) и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий) природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории муниципального района.

1.3. Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от ЧС (происшествий) природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и муниципального звена ОТП РСЧС, а также для применения населением средств и способов защиты.

2. Состав, основные задачи и характеристики технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения

Батецкого муниципального района

- 2.1. В состав технических средств оповещения МАСЦО Батецкого муниципального района (далее - ТСО МАСЦО) входят:

- 2.1.1. Комплекс программно-аппаратного средства оповещения муниципальной системы оповещения «МАРС АРСЕНАЛ» (далее - КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ»);

2.1.2. Сети операторов сотовой связи, а также другие технические средства передачи информации организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Батецкого муниципального района;

- 2.1.3. Мобильные и носимые технические средства оповещения.

2.2. КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» предназначен для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий) природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите, проживающего                  на территории Батецкого муниципального района (далее - района). Оконечные средства оповещения обеспечивают включение в режимах сирены, трансляции речевого сообщения по заранее подготовленному сценарию и в реальном времени используя микрофон.

2.2.1. Основной задачей КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» является обеспечение доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения района.

2.2.2. В состав КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» входит:

- центральный пульт управления малогабаритный «Марс-Арсенал» (ЦП-М);

Оконечные средства оповещения:

- блок акустического оповещения БАО-600;

- акустическая система АС-600;

- телекоммуникационный сервер оповещения ТКС-М-4.

2.3. Для обеспечения своевременной передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения могут комплексно использоваться все ТСО МАСЦО:

- сети электрических, электронных сирен и акустических систем;

- сети уличной радиофикации;

- сети местной телефонной связи;

- сети операторов связи и ведомственные;

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

- громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

2.4. Мобильные и носимые ТСО МАСЦО предназначены для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения:

- мобильные ТСО - использование техники оснащенной громкоговорящими приборами;

- носимые ТСО (электромегафоны) - привлечение старост деревень, старших по многоквартирным домам, добровольцев и работников Администраций сельских поселений.

- 3. Порядок задействования технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

3.1. ЕДДС района, получив сигнал оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит полученный сигнал оповещения и (или) экстренную информацию до Главы Батецкого муниципального района - председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района (далее - Глава муниципального района - председатель КПЛЧС и ОПБ), ведущего специалиста Администрации района.

3.2. Решение на задействование ТСО МАСЦО принимает Глава муниципального района - председатель КПЛЧС и ОПБ, а в его отсутствие (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) - лицо, исполняющее обязанности Главы муниципального района, в соответствии с Уставом Администрации района с немедленным уведомлением оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской области.

3.3. Непосредственное доведение сигнала оповещения и (или) экстренной информации осуществляет дежурный оперативный ЕДДС района (далее - ДО ЕДДС района) с пульта управления ЕДДС по ТСО МАСЦО определенного Главой муниципального района.

3.4. Передача сигнала оповещения и (или) экстренной информации          до руководящего состава, руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, действующих комиссий (рабочих групп) Администрации района, Администраций сельских поселений, руководителей организаций, ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов) до органов управления муниципального звена ОТП РСЧС осуществляется путем включения ТСО МАСЦО. Дополнительный способ передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации - передача посредством местной телефонной связи, факсимильной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Передача сигнала оповещения и (или) экстренной информации          до населения района осуществляется путем включения ТСО МАСЦО          через КПАСО-М «Марс Арсенал» с подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения акустических систем длительностью до 3 минут                       с последующей передачей сигналов:

По гражданской обороне - «Воздушная тревога», «Химическая тревога», «Радиационная опасность», «Угроза катастрофического затопления», «Отбой вышеперечисленных сигналов»;

При угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий) природного и техногенного характера по ранее заготовленным образцам текстовых речевых сообщений;

Для передачи сигналов оповещения мобилизационной подготовки установлен единый сигнал «Объявлен сбор».

3.6. Время передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации от момента полученного распоряжения на задействование ТСО МАСЦО не должно превышать 5 минут.

3.7. Передача сигналов оповещения и (или) экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования ТСО МАСЦО:

- в автоматическом режиме функционирования ТСО МАСЦО включаются (запускаются) по заранее установленным программам                 при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения;

- в автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) ТСО МАСЦО осуществляется ДО ЕДДС района, уполномоченными                  на включение (запуск) ТСО МАСЦО, с автоматизированного рабочего места при поступлении сигналов оповещения (команд, распоряжений или информации).

- в ручном режиме функционирования:

а) уполномоченные постоянно действующих органов управления РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки;

б) направление заявки для передачи сигнала оповещения и экстренной информации ДО ЕДДС района через сети операторов сотовой связи в Главное управление МЧС России по Новгородской области;

в) использование техники оснащенной громкоговорящими приборами;

г) привлечение старост деревень, старших по многоквартирным домам, добровольцев и работников Администраций сельских поселений                          с использованием носимых ТСО (электромегафоны).

Основной режим функционирования МАСЦО - автоматизированный.

- 4. Организация поддержания технических средств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района в состоянии готовности

4.1. С целью контроля за поддержанием в готовности ТСО МАСЦО организуются и проводятся следующие виды проверок:

- комплексные проверки готовности ТСО МАСЦО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и (или) информации;

- технические проверки готовности к задействованию ТСО МАСЦО      без включения оконечных средств оповещения населения.

4.2. Комплексные проверки готовности ТСО МАСЦО проводятся два раза в год комиссией Администрации района по комплексной проверке технических средств оповещения МАСЦО (далее - комиссия проверки ТСО МАСЦО). Включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и (или) информации осуществляется в дневное время      в первую среду марта и октября.

Замещение сигнала вещателя в ходе комплексной проверки ТСО МАСЦО возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

В состав комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО входят представители:

- Администрации района;

- ЕДДС района;

- операторов связи и вещания, оборудование которых задействованы         в системе оповещения населения (по согласованию).

Председателем комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО назначается представитель Администрации района.

Работу комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО организует председатель комиссии.

Секретарем комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО разрабатывается план работы комиссии, который утверждается председателем комиссии.

В ходе работы комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО проверяется выполнение всех требований настоящего Положения.

По результатам работы комиссии по комплексной проверке ТСО МАСЦО оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности ТСО МАСЦО, определяемая в соответствии с приложением № 1,    а также уточняется паспорт МАСЦО.

4.3. Технические проверки готовности к задействованию ТСО МАСЦО проводятся ДО ЕДДС района без включения оконечных средств оповещения      с периодичностью не реже одного раза в сутки.

Приложение № 1

к Положению об организации оповещения через муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

Оценка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

к выполнению задач по предназначению

Готовность МАСЦО оценивается: оценка «готова к выполнению задач», если:

1. МАСЦО создана, соответствует проектно-сметной, эксплуатационно-технической документации;

2. МАСЦО введена в эксплуатацию;

3. ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» сопряжена с региональной системой оповещения;

4. В Администрации района имеется правовой документ о МАСЦО, паспорт рекомендованного образца и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования ТСО МАСЦО;

5. МАСЦО в установленное настоящим Положением время передачи         с пульта управления ЕДДС обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава, руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, действующих комиссий (рабочих групп) Администрации района, сельских поселений, руководителей организаций, ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объектов), до органов управления муниципального звена ОТП РСЧС;

- населения через ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ»;

6. Регулярно проводятся проверки готовности ТСО МАСЦО;

7. Своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших установленный эксплуатационный ресурс ТСО МАСЦО;

8. Техническое состояние МАСЦО оценено как «удовлетворительно»:

- не менее 75% населения района проживает или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» МАСЦО;

- организовано дежурство дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС района, назначены ответственные за включение (запуск) ТСО МАСЦО и          их профессиональная подготовка;

- при проверке готовности МАСЦО проверяемый дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС района действовал уверенно, выполнил поставленные задачи      в установленные сроки;

9. Созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы мобильных и носимых ТСО МАСЦО, спланировано      их использование;

10. Своевременно проводятся мероприятия по созданию и совершенствованию МАСЦО.

Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «1», «4», «5», «6», «8», «10» требований на оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем:

- На территории района МАСЦО создана, соответствует проектно-сметной, эксплуатационно-технической документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с региональной системой оповещения;

- Своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена ТСО, при этом имеются ТСО, выслужившие установленный эксплуатационный срок;

- Не менее 65% населения района проживает или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия ТСО КПАСО-М «МАРС АРСЕНАЛ» МАСЦО;

- Организовано дежурство дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС района, назначены ответственные за включение (запуск) ТСО МАСЦО, и их профессиональная подготовка, но не актуализированы списки абонентов, включенных в оповещение;

- При проверке готовности МАСЦО проверяемый дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС района допустил отдельные недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков;

- Созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75%            от потребности резервов мобильных и носимых ТСО МАСЦО, спланировано их использование;

Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «ограниченно готова к выполнению задач».

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  01.02.2023 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Положение определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО.

1.2. ТСО МАСЦО осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации. ТСО МАСЦО, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией, являются работоспособными. Работоспособное состояние ТСО МАСЦО подразумевает его исправность.

1.3. Оконечные средства оповещения ТСО МАСЦО используются           для подачи сигналов оповещения и (или) речевой информации.

1.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию ТСО МАСЦО                                в работоспособном состоянии. Задачами эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО являются:

- предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров ТСО МАСЦО от норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;

- устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО МАСЦО;

- доведение параметров и характеристик ТСО МАСЦО до норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;

- анализ и устранение причин возникновения неисправностей;

- продление сроков службы ТСО МАСЦО.

К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО относятся:

- планирование эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО;

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО МАСЦО;

- оценка технического состояния ТСО МАСЦО.

1.5. Организация эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО осуществляется МКУ «Транспортно-хозяйственное предприятие».

Продление эксплуатационного ресурса ТСО МАСЦО, установленного эксплуатационно-технической документацией, осуществляется ежегодно           с участием представителей ГУ МЧС России по Новгородской области и организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО. Для определения предельного срока эксплуатации ТСО МАСЦО привлекаются представители производителей этих ТСО МАСЦО.

1.6. Введенные в эксплуатацию ТСО МАСЦО заносятся в книгу учета ТСО (приложение № 1).

2. Организация эксплуатационно-технического обслуживания технических средств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО планируется МКУ «Транспортно-хозяйственное предприятие»,                            а осуществляется организацией, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание.

2.2. Документами и исходными данными для планирования эксплуатационно-технического обслуживания являются:

- эксплуатационно-техническая документация;

- паспорт (формуляр) ТСО МАСЦО;

- состояние ТСО МАСЦО;

- наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационно-технического обслуживания.

2.3. Планирующими документами по эксплуатационно-техническому обслуживанию являются:

- план график технического обслуживания ТСО МАСЦО (приложение   № 2);

- план проведения технического обслуживания ТСО МАСЦО (приложение № 3).

2.4. Для технического обслуживания ТСО МАСЦО предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО);

- техническое обслуживание № 1 (далее - ТО-1);

- техническое обслуживание № 2 (далее - ТО-2).

2.5. При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды на ТСО МАСЦО, эксплуатируемых вне отапливаемых помещений, работы сезонного технического обслуживания осуществляются во время проведения ТО-1 и ТО-2.

2.6. Содержание работ по каждому виду технического обслуживания определено технологическими картами эксплуатационно-технической документации.

2.7. План-график технического обслуживания, план проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) ТСО МАСЦО, хранится в течение     3 лет в МКУ «Транспортно-хозяйственное предприятие».

2.8. ЕТО проводится перед технической проверкой готовности                   к задействованию ТСО МАСЦО ДО ЕДДС района, установленных в пункте управления ЕДДС района. В ходе проведения технической проверки готовности к задействованию ТСО МАСЦО проверяется работоспособность оконечных средств оповещения путем их удаленного мониторинга. Выполнение ЕТО отражается в журнале приема и сдачи дежурств ДО ЕДДС района.

2.9. ТО-1 проводится ежеквартально, ТО-2 один раз в год установленным план-графиком технического обслуживания ТСО МАСЦО. Результаты ТО-2     со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО МАСЦО.

2.10. Для проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО МАСЦО выключается. При отсутствии возможности резервирования ТСО и линий связи, на период технического обслуживания, допускается одновременное выключение не более 10% направлений оповещения. На данных направлениях оповещения должно быть заранее организовано и обеспечено оповещение населения                           с использованием резервных ТСО МАСЦО.

2.11. Выключение ТСО МАСЦО по каждому виду технического обслуживания осуществляется организацией, в полномочия которой входят вопросы поддержания в постоянной готовности, по согласованию с ДО ЕДДС района, уполномоченными на включение (запуск) ТСО МАСЦО и                       с уведомлением оперативного дежурного смены ЦУКС ГУ МЧС России          по Новгородской области не позднее чем за два часа до начала проведения    ТО-1 (ТО-2) ТСО МАСЦО.

2.12. Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении следующих условий:

- на ТСО МАСЦО выполнен перечень работ, предписанных эксплуатационно-технической документацией;

- устранены все выявленные неисправности;

- внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО МАСЦО            (при проведении текущего ремонта) и формуляры (паспорта) ТСО МАСЦО (при проведении ТО-2).

2.13. Результаты проведения ТО-2 оформляются актом (приложение № 4).

Акт оформляется в двух экземплярах:

- экземпляр № 1 хранится в организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО;

- экземпляр № 2 хранится в МКУ «Транспортно-хозяйственное предприятие».

2.14. Формуляр (паспорт) ТСО МАСЦО является документом, в котором ведутся записи о поступлении, ходе эксплуатации и выбытии оборудования.

2.15. Сохранность формуляра (паспорта) ТСО МАСЦО, своевременное и правильное его ведение обеспечивает ответственное лицо МКУ «Транспортно-хозяйственное предприятие».

2.16. В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО МАСЦО должен быть заведен его дубликат (приложение № 5).

2.17. Текущий ремонт ТСО МАСЦО является неплановым и включает       в себя работы по восстановлению работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных блоков, узлов и элементов. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт производится специалистами организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО. Результаты проведения текущего ремонта заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

2.18. В случае невозможности самостоятельного восстановления неисправных ТСО (их функциональных блоков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специализированных мастерских (у производителей). Восстановленные в результате ремонта функциональные блоки, узлы и элементы используются для укомплектования запасными частями, инструментами и принадлежностями (далее-ЗИП).

3. Организация оценки технического состояния технических средств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

3.1. Оценка технического состояния МАСЦО осуществляется Администрацией района. Техническое состояние ТСО МАСЦО проводится         в рамках комплексных проверок готовности ТСО МАСЦО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Для проведения оценки технического состояния ТСО МАСЦО привлекаются представители организации, осуществляющие эксплуатационно-техническое обслуживание.

Администрация района не позднее чем за 30 дней до начала проведения оценки технического состояния ТСО МАСЦО письменно уведомляет организацию, осуществляющую эксплуатационно-техническое обслуживание,  о дате ее проведения.

3.2. При проведении оценки технического состояния МАСЦО проверяются:

- наличие, комплектность и работоспособность ТСО;

- организация и качество выполнения эксплуатационно-технического обслуживания;

- наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП.

3.3. При проверке наличия, комплектности и работоспособности ТСО МАСЦО проверяются:

- наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации, книге учета ТСО МАСЦО, а также договору                                на эксплуатационно-техническое обслуживание;

- соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО,                                их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО МАСЦО;

- соответствие измеренных параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, указанным в эксплуатационно-технической документации;

- выполнение ТСО функций, заданных эксплуатационно-технической документацией.

3.4. При проверке организации и качества выполнения эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО проверяется:

- наличие и соответствие планирующих документов эксплуатационно-технического обслуживания;

- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО МАСЦО;

- соответствие и полнота выполнения эксплуатационно-технического обслуживания;

- наличие и целостность пломб и печатей на ТСО МАСЦО;

- копии документов об обучении персонала ЕДДС района                         по эксплуатации ТСО МАСЦО;

- квалификация ответственных специалистов за техническое обслуживание ТСО МАСЦО (копии документов, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3.5. При проверке наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП ТСО МАСЦО проверяются:

- соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО МАСЦО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО МАСЦО;

- своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО МАСЦО.

3.6. Количество проверяемых ТСО МАСЦО определяется планом проведения комплексной проверки МАСЦО и должно составлять не менее 50% от их общего количества.

3.7. До начала проведения оценки руководитель организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО, представляет справку в МКУ «Транспортно-хозяйственное предприятие»           о наличии и состоянии ТСО МАСЦО (приложение № 6).

3.8. Техническое состояние МАСЦО оценивается:

Оценка «удовлетворительно», если:

- не менее 90% проверяемых ТСО МАСЦО работоспособны;

- эксплуатационно-техническое обслуживание организовано и осуществляется в соответствии с Положением;

- ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60% от требуемого количества, а также имеются договоры на ремонт неисправных ТСО;

- контроль качества выполнения работ эксплуатационно-технического обслуживания осуществляется своевременно.

Оценка «неудовлетворительно», если не выполнено первое требование   на оценку «удовлетворительно».

3.9. По результатам оценки оформляется акт (приложение № 7).

Акт оформляется в двух экземплярах:

- экземпляр № 1 хранится в МКУ «Транспортно-хозяйственное предприятие»;

- экземпляр № 2 направляется руководителю организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО, для устранения выявленных недостатков.

_________________________

Приложение № 1

к Положению об эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

Приложение № 1

к Положению  об эксплуатационно- технического обслуживания

муниципальной автоматизированной

систему централизованного оповещения

населения Новгородского муниципального района

____г.

Приложение № 1

к Положению  об эксплуатационно- технического обслуживания

муниципальной автоматизированной

систему централизованного оповещения

населения Новгородского муниципального района

____г.

Приложение № 1

к Положению  об эксплуатационно- технического обслуживания

муниципальной автоматизированной

систему централизованного оповещения

населения Новгородского муниципального района

____г.

КНИГА

учета технических средств оповещения

(наименование системы оповещения)

НАЧАТА: «___» _____________20___г.

ОКОНЧЕНА: «___» _____________20___г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Тип технического средства оповещения | Стр. |
| --- | --- | --- |

1. ________________________________________________________________

(наименование типа технического средства оповещения)

| № п/п | Наимено-вание техни-ческого средства оповещения | Заводской номер | Адрес и место размещения техни-ческого средства оповещения | Год выпуска/дата ввода в эксплуатацию, номер приказа (распоряже-ния) о вводе в эксплуатацию | Дата и время временного выбытия (для проведения текущего ремонта) | Дата и время прибытия включения в систему (после ремонта | Отметка о списании, дата, номер приказа (распоряжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Положению об эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

| «СОГЛАСОВАНО» - _________________________________________________ - (наименование организации) ___________________________________________________ (Подпись, фамилия и инициалы) «____» ___________ 20____г. |  | - «УТВЕРЖДАЮ» - _________________________________________________ - (Глава муниципального района) ___________________________________________________ (Подпись, фамилия и инициалы) «____» ___________ 20____г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

технического обслуживания технических средств оповещения

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения

__________________________________________ на 20__ год

(наименование муниципального района)

| № п/п | Организация, адрес местонахождения и наименование ТСО | Вид ЭТО | Обслуживающая организация, ответственный исполнитель | Дата проведения ЭТО (по месяцам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

(Должность)

_________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

Приложение № 3

к Положению об эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

| «СОГЛАСОВАНО» - _________________________________________________ - (наименование организации) ___________________________________________________ (Подпись, фамилия и инициалы) «____» ___________ 20____г. |  | - «УТВЕРЖДАЮ» - _________________________________________________ - (Глава муниципального района) ___________________________________________________ (Подпись, фамилия и инициалы) «____» ___________ 20____г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН
проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения

Батецкого муниципального района на 20__ год

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) | Срок выполнения работ (мероприятий) | Ответственный исполнитель | Кто контролирует выполнение работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| II. Работы по проведению технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

(Должность)

_________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

Приложение № 4

к Положению об эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

- «УТВЕРЖДАЮ»

- _________________________________________________

- (Глава муниципального района)

___________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

АКТ

проведения технического обслуживания (ТО-2)

технических средств оповещения

________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Комиссия в составе:

председатель

(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на сновании

в период с	по	провела проверку качества проведения технического обслуживания № 2 и технического состояния ТСО МАСЦО.

1. Результаты технического обслуживания № 2 средств оповещения:

| № п/п | Тип ТСО | Имеется в наличии | Всего обслужено | Исправно | Требует текущего ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. Характерные неисправности средств оповещения, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения:

________________________________________________________________________________________________

3. По результатам проведения технического обслуживания состояние средств оповещения оценивается:_______________________________________

4. Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта ТСО МАСЦО, состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению выявленных недостатков:____________________________________

5. Лучшими специалистами по содержанию средств оповещения являются:

6. Предложения по совершенствованию технического обслуживания:

____________________________________________________________________

Председатель комиссии:

(Подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:	         ________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

Приложение № 5

к Положению об эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

- «УТВЕРЖДАЮ»

- _________________________________________________

- (Глава муниципального района)

___________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

Формуляр (паспорт)

технического средства оповещения

____________________________________

(Наименование и индекс ТСО)

(Дубликат)

1. Основные сведения о ТСО

1.1. Настоящий формуляр (паспорт) распространяется на_________________________ (наименование ТСО), является неотъемлемой принадлежностью ТСО и передается вместе с ним.

1.2. Обозначение ТСО (децимальный номер):______________________________

1.3. Дата изготовления: «_____»__________20____г.

1.4. Заводской номер: _________________________

1.5. Предприятие – производитель (наименование, почтовый и юридический адрес):___________________________________________________________

2. Основные технические данные

2.1.____________________________________________предназначен для работы

____________________________________________________________________

2.2. ТСО обеспечивает в соответствии с таблицей

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |

3. Комплектность

3.1. Составные части ТСО и изменения в комплектности в соответствии с таблицей.

| Обозначение ТСО | Наименование ТСО | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения.

Ресурс технического средства оповещения до первого ____________________________________________________________________

(среднего, капитального)

ремонта

(параметр, характеризующий наработку)

в течение срока службы 	лет, в том числе срок хранения

лет (года)

(в консервации (упаковке) изготовителя, в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.)

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5. Консервация

5.1. Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации в соответствии с таблицей.

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6. Движение ТСО при эксплуатации

6.1. Движение ТСО при эксплуатации в соответствии с таблицей.

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка с начала эксплуатации | Причина снятия | ФИО, подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.Учет работы ТСО

7.1. Учет работы ТСО в соответствии с таблицей.

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжительность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работы | Окончания работы |  |  |  |  |  |

8. Учет технического обслуживания

8.1. Сведения о техническом обслуживании ТСО в соответствии с таблицей.

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

9. Учет работы по бюллетеням и указаниям

9.1. Учет работы, выполняемой по бюллетеням и указаниям, в соответствии с таблицей.

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |

10. Учет работы при эксплуатации

10.1. Учет выполнения работы в соответствии с таблицей.

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

10.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям в соответствии с таблицей

| Дата | Основные замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

10.3. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик.

10.3.1. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик по ________________________ в соответствии с таблицей.

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Значение | Дата | Значение |

10.4. Сведения о рекламациях.

10.4.1. Сведения о рекламациях заносят в таблицу.

| Дата поступления рекламации | Номер и дата составления рекламации, составитель | Содержание рекламации | Принята, отклонена | Принятые меры | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Хранение

11.1. Сведения о хранении ТСО в соответствии с таблицей.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

12. Ремонт

12.1. Краткие записи о произведенном ремонте.

_____________________________             ________________     №      _____________________

(Наименование ТСО)                                (Обозначение)                    (Заводской номер)

________________________________________________________________________________

(Предприятие; дата)

Наработка с начала эксплуатации

________________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Наработка после последнего ремонта

________________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт_____________________________________________

Сведения о произведенном ремонте

__________________________________________________________________________

(Вид ремонта и краткие сведения о ремонте)

12.2. Данные приемо-сдаточных испытаний ____________________________________________________________________

(Указания о соответствии технических характеристик, полученных при испытаниях ТСО после ремонта, требованиям ремонтной документации)

12.3. Свидетельство о приеме и гарантии.

_____________________________             ________________            №      _____________________

(Наименование ТСО)	(Обозначение)	(Заводской номер)

_________________   ______________________ согласно ___________________

(Вид ремонта)	(Наименование предприятия,	(Вид документа)

условное обозначение)

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _________________________________________

(параметр, определяющий ресурс)

____________________________________в течении срока службы _______лет

(года), в том числе срок хранения______________________________________

(условия хранения лет (года))

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие технического средства оповещения требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК     ________________________              _____________________

(Личная подпись)                                                           (ФИО)

МП

(при наличии)

«____»___________20___г.

13. Особые отметки

13.1.Отметки, вносимые во время эксплуатации ТСО_______________________

14. Оценка состояния ТСО и ведения формуляра

14.1. Оценка состояния ТСО и правильность ведения формуляра в соответствии с таблицей.

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию ТСО | По ведению формуляра |  |  |

15. Регистрация изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

Итого в формуляре

пронумерованных	страниц.

МП (при наличии)           (Количество)

(Запись производится на обороте последнего и заверяется подписью должностного лица, ответственного за эксплуатацию технического средства оповещения, проставляются дата и печать).

Приложение № 6

к Положению об эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

СПРАВКА

о наличии и состоянии технических средств оповещения

на 	20	г.

(Наименование системы оповещения)	   (Число, месяц)

1. Обеспеченность техническими средствами оповещения:

| № п/п | Тип аппаратуры (технических средств) оповещения, ЗИП | Передано в соответствии с договором (единиц) | Недостает (единиц) | Излишествует (единиц) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Техническое состояние технических средств оповещения:

- оценка технического состояния;

- проводимые мероприятия для улучшения (восстановления) технического состояния;

- наличие и укомплектованность ЗИП;

- расход ресурса за период эксплуатации;

- запас ресурса до очередных ремонтов;

- наличие образцов ТСО, выработавших ресурс до очередного ремонта;

- оценка технического состояния ТСО при предыдущей проверке, организация и выполнение устранения недостатков.

3. Состояние эксплуатационно-технического обслуживания:

- соблюдение периодичности, сроков и качества проведения эксплуатационно-технического обслуживания;

- соответствие принятых на эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО учетным данным; закрепление ТСО за сотрудниками организации эксплуатирующие ТСО МАСЦО;

- соблюдение правил охраны труда, а также пожарной и электробезопасности;

- обеспеченность ТСО источниками электропитания;

- наличие и состояние молниезащитных устройств и устройств заземления, проверка их исправности (наличие соответствующих протоколов измерений);

- условия эксплуатационно-технического обслуживания и привлекаемые к нему силы и средства;

- аварийность ТСО;

- проведение сверок учетных данных.

4. Организация эксплуатационно-технического обслуживания в том числе ремонта:

- планирование эксплуатационно-технического обслуживания;

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

- наличие специалистов по эксплуатационно-техническому обслуживанию, в том числе ремонту, уровень их квалификации и профессиональная подготовка;

- условия проведения ремонта, обеспеченность оборудованием и ремонтной документацией.

5. Состояние метрологического обеспечения эксплуатационно-технического обслуживания ТСО, наличие и состояние средств измерений.

6. Состояние ЗИП:

- наличие расчета ЗИП;

- состояние, комплектность и условия хранения ЗИП, его учет;

- контроль за правильностью расходования, экономным использованием, сохранностью и восполнением ЗИП.

7. Выводы.

_________________________________              ____________________________

(Должность)                                                       (Подпись, фамилия и инициалы)

«____»________________20____г.

Приложение № 7

к Положению об эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Батецкого муниципального района

- «УТВЕРЖДАЮ»

- _________________________________________________

- (Глава муниципального района)

___________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

АКТ

по результатам оценки технического

состояния технических средств оповещения

__________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Цель и задачи оценки технического состояния МАСЦО:

- определение готовности ТСО к использованию МАСЦО;

- оценка организации и качества выполнения эксплуатационно-технического обслуживания, в том числе ремонта ТСО;

- своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

Комиссия в составе:

Председатель_________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы)

Члены комиссии______________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании ________________________________________________________

в период с _____ по __________провела проверку технического состояния ТСО_________________МАСЦО.

Проверяемые вопросы и результаты проверки:

1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:

- наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на ТСО МАСЦО, книге учета ТСО, а также договору на эксплуатационно-техническое обслуживание;

- соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО МАСЦО;

- соответствие параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, установленным эксплуатационно-технической документации;

- выполнение ТСО функций, заданных эксплуатационно-технической документацией.

2. Организация и качество выполнения эксплуатационно-технического обслуживания, в том числе:

- наличие договора на эксплуатационно-техническое обслуживание (при его выполнении сторонними организациями);

- наличие и соответствие планирующих документов эксплуатационно-технического обслуживания;

- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО МАСЦО;

- соответствие и полнота выполнения эксплуатационно-технического обслуживания;

- наличие и целостность пломб и печатей на ТСО МАСЦО;

- копию документов об обучении персонала ЕДДС района по эксплуатации ТСО МАСЦО;

- квалификация ответственных специалистов за техническое обслуживание ТСО МАСЦО (копии документов, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3. Проверка наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:

- наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на ТСО МАСЦО (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатура) и эксплуатационно-техническая документация на ТСО МАСЦО;

- соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО МАСЦО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО МАСЦО;

- своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта ТСО МАСЦО.

Выводы:

Указывается оценка технического состояния МАСЦО: «удовлетворительно»/«неудовлетворительно».

Рекомендации:_______________________________________________________

Председатель комиссии:_______________________________________________

(Подпись)

Члены комиссии:_____________________________________________________

(Подпись) _____________________________________________________

(Подпись)

«____»___________20____г.