- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2024 № 94

п. Батецкий

Об утверждении проекта планировки и межевания территории

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года                             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                           в Российской Федерации», Уставом Батецкого муниципального района, решением Совета депутатов Мойкинского сельского поселения от 14.07.2011            № 65-СД «Об утверждении Генерального плана Мойкинского сельского поселения в новой редакции», решением Совета депутатов Мойкинского сельского поселения от 08.11.2018 № 167-СД «Об утверждении правил землепользования и застройки Мойкинского сельского поселения в новой редакции и на основании заявления Публичного акционерного общества «Россети Северо – Запад» от 26.01.2024 № 291, Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки, совмещённый с проектом межевания территории линейного объекта: «Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью                       5 км от опоры № 306 ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25 кВА/10/0,4 кВ, ВЛИ - 0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ                     из заявки по адресу д.Воронино Батецкого района Новгородской области»

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете Администрации Батецкого муниципального района «Батецкий вестник»                        и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                              В.Н. Иванов

те

№52п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от 20.02.2024 № 94

АО «Новгородземпредприятие»

Документация по планировке территории, предусматривающей размещение

линейного объекта

«Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ  «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка  3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу

н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области

(заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)»

Том 1

Проект планировки территории

Основная часть

| Генеральный директор | Т.А.Северцева |
| --- | --- |

Великий Новгород,  2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. |  | Наименование документов и материалов |
| --- | --- | --- |
| Том 1. Проект планировки территории Основная часть |  |  |
| Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. |  |  |
| 1 | Чертеж красных линий и зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| 2 | Перечень координат характерных точек красных линий (Приложение 1) |  |
| Раздел 2. Проект планировки территории. Положения о размещении линейных объектов. |  |  |
| 1 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов |  |
| 2 | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов |  |
| 3 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| 4 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения |  |
| 5 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  |
| 6 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  |
| 7 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 8 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне |  |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |
| --- | --- |
| Том 2. Проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств |
| 4 | Схема конструктивных и планировочных решений |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. |  |
| 1 | Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории |
| 2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов |
| 3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения |
| 4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов |
| 5 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существу-ющими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории |
| 6 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории |
| 7 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) |
| 8 | Зоны с особыми условиями использования территории |
| Приложения |  |
| 1 | Техническое задание на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий и разработке проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)». (Приложение 1) |
| 2 | Приказ Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» №432 от 16.10.2023 «О принятии решения по подготовке документации по планировке территории» (Приложение 2) |
| 3 | Технический отчет инженерных изысканий на проектирование трасс электроснабжения (Приложение 3) |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |  |
| --- | --- | --- |
| Том 3. Проект межевания территории Основная часть |  |  |
| Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. |  |  |
| 1 |  | Чертеж межевания территории |
| Раздел 2. Проект планировки территории. Положения о размещении линейных объектов. |  |  |
| 1 |  | Перечень образуемых земельных участков |
| 2 |  | Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков. |
| 2.1 |  | Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка |
| 2.2 |  | Целевое назначение лесов |
| 2.3 |  | Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка. |
| 2.4 |  | Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке |
| 2.5 |  | Сведения об обременениях проектируемого лесного участка |
| 2.6 |  | Сведения об ограничениях использования лесов |
| 2.7 |  | Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных |
| 2.8 |  | Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий |
| 2.9 |  | Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности на арендуемом лесном участке |
| 2.10 |  | Проектирование вида использования лесов лесного участка |
| 3 |  | Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания |
| 4 |  | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта |
| 5 |  | Материалы согласования и утверждения ППТ и ПМ |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |
| --- | --- |
| Том 4. Проект межевания территории Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть. |  |
| 1 | Схема границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания а также границы существующих земельных участков |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 3 | Схема границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка. |  |
| 1 | Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным размерам земельных участков |
| 2 | обоснования способа образования земельного участка |
| 3 | Обоснование определения размеров образуемого земельного участка |
| 4 | Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации |

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. | Наименование документов и материалов |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1. Проект планировки территории Основная часть |  |  |  |
| Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. |  |  | 7 |
| 1 |  | Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (масштаб 1:2000) | 8 |
| 2 |  | Перечень координат характерных точек красных линий (Приложение 1) | 16 |
| Раздел 2. Проект планировки территории. Положения о размещении линейных объектов. |  |  | 17 |
| 1 |  | Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов | 18 |
| 2 |  | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 19 |
| 3 |  | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов | 19 |
| 4 |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 21 |
| 5 |  | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 22 |
| 6 |  | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 23 |
| 7 |  | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 23 |
| 8 |  | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 25 |

Раздел 1.

Проект планировки территории.

Графическая часть.

Раздел 2.

Проект планировки территории. 
Положения о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Документация по планировке территории разработана в отношении части территории Передольского и Мойкинского сельских поселений Батецкого муниципального района Новгородской области, планируемой для реализации проекта по объекту «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры № 306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)».

- Проектом предусматривается:

1. Строительство ВЛЗ-10кВ от Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская»                          в следующих объемах:

- Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры № 295 ВЛ-10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская» ориентировочным сечением провода 50 мм2 и  длиной 5 км.

- Установка линейного разъединителя 10 кВ перед проектируемой ТП-10/0,4кВ.

2. Строительство ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» от ВЛ-10кВ Л-5 ПС 35/10кВ
«Передольская» в следующих объемах:

- Строительство ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» с трансформатором ориентировочной мощностью 25кВА.

3. Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от проектируемой ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» в следующих объемах:

- Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от  проектируемой ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» ориентировочным сечением провода 50мм2 и длиной 0,010 км до границы участка заявителя.

4. Монтаж узла коммерческого учета 0.4кВ  в следующих объемах:

- Монтаж 3-х фазного прибора учёта 0,4кВ на проектируемой опоре ВЛИ-0,4кВ Л-1 ТП-10/0,4 кВ «Воронино-4» 1 комп.

Основные характеристики:

| Наименование показателя | Количественная характеристика |
| --- | --- |
| Количество цепей | одна-трехфазная |
| Номинальные напряжения, кВ | 10/0,4 |
| Строительная длина трассы орентировочно, м. | 5,500 |
| Кол-во и мощность силовых трансформаторов | 1хТМГ-25/10/0,4 |
| Продолжительность строительства | 4 мес. |
| Площадь территории проектирования, кв.м | 88964 |
| Площадь формируемых земельных участков, кв.м | 88964 |

Назначение линейных объектов – передача электроэнергии напряжением 10кВ, приём и преобразование напряжения 10кВ на 0,4кВ и распределение электроэнергии напряжением 0,4кВ.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта располагается на территории и Передольского и Мойкинского сельских поселений  Батецкого муниципального района Новгородской области.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Новгородская область МСК-53 (Зона-1)

| Обозначение характерных точек | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 578049,53 | 1313005,50 |
| 2 | 578114,76 | 1312969,61 |
| 3 | 578183,92 | 1312933,32 |
| 4 | 578368,15 | 1313142,92 |
| 5 | 578369,03 | 1313141,98 |
| 6 | 578371,58 | 1313139,28 |
| 7 | 578472,72 | 1313254,51 |
| 8 | 578592,42 | 1313267,78 |
| 9 | 578599,81 | 1313296,74 |
| 10 | 578626,44 | 1313404,67 |
| 11 | 578623,38 | 1313416,36 |
| 12 | 578585,05 | 1313566,22 |
| 13 | 578577,11 | 1313597,23 |
| 14 | 578613,74 | 1313740,41 |
| 15 | 578685,38 | 1314019,00 |
| 16 | 578717,00 | 1314141,99 |
| 17 | 578739,42 | 1314229,19 |
| 18 | 579370,07 | 1314436,06 |
| 19 | 579644,07 | 1314525,93 |
| 20 | 579796,12 | 1314575,80 |
| 21 | 579912,03 | 1314613,82 |
| 22 | 580043,30 | 1314656,88 |
| 23 | 580491,42 | 1314803,87 |
| 24 | 580490,52 | 1314808,84 |
| 25 | 580503,93 | 1314813,22 |
| 26 | 580508,26 | 1314813,04 |
| 27 | 580506,94 | 1314808,09 |
| 28 | 580519,89 | 1314807,55 |
| 29 | 580560,01 | 1314805,89 |
| 30 | 580577,05 | 1314805,18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 31 | 580577,29 | 1314810,19 |
| 32 | 580652,90 | 1314807,07 |
| 33 | 580732,08 | 1314803,79 |
| 34 | 580729,74 | 1314798,89 |
| 35 | 580732,63 | 1314798,77 |
| 36 | 580747,81 | 1314798,14 |
| 37 | 580748,72 | 1314800,35 |
| 38 | 580746,14 | 1314803,21 |
| 39 | 580811,38 | 1314800,52 |
| 40 | 580814,42 | 1314803,00 |
| 41 | 580816,75 | 1314795,29 |
| 42 | 581104,31 | 1314783,41 |
| 43 | 581239,94 | 1314777,80 |
| 44 | 581339,69 | 1314773,68 |
| 45 | 581391,59 | 1314771,54 |
| 46 | 581437,52 | 1314769,64 |
| 47 | 581473,15 | 1314768,17 |
| 48 | 581521,48 | 1314766,17 |
| 49 | 581549,44 | 1314774,49 |
| 50 | 581543,98 | 1314778,08 |
| 51 | 581586,99 | 1314790,87 |
| 52 | 581650,55 | 1314763,02 |
| 53 | 581721,58 | 1314767,70 |
| 54 | 581801,44 | 1314772,02 |
| 55 | 581871,34 | 1314775,86 |
| 56 | 581924,15 | 1314778,84 |
| 57 | 581980,83 | 1314825,50 |
| 58 | 581975,12 | 1314833,62 |
| 59 | 581920,29 | 1314788,64 |
| 60 | 581870,79 | 1314785,84 |
| 61 | 581800,90 | 1314782,01 |
| 62 | 581720,99 | 1314777,69 |
| 63 | 581652,33 | 1314773,16 |
| 64 | 581587,65 | 1314801,50 |
| 65 | 581533,07 | 1314785,27 |
| 66 | 581528,56 | 1314788,24 |
| 67 | 581526,56 | 1314788,55 |
| 68 | 581518,98 | 1314786,29 |
| 69 | 581390,38 | 1314791,26 |
| 70 | 581353,22 | 1314793,14 |
| 71 | 581233,63 | 1314798,08 |
| 72 | 581109,77 | 1314803,20 |
| 73 | 580823,34 | 1314815,04 |
| 74 | 580819,74 | 1314810,18 |
| 75 | 580813,18 | 1314810,45 |
| 76 | 580653,32 | 1314817,06 |
| 77 | 580521,37 | 1314822,51 |
| 78 | 580510,89 | 1314822,94 |
| 79 | 580502,54 | 1314823,29 |
| 1 | 2 | 3 |
| 80 | 580489,15 | 1314818,91 |
| 81 | 580488,61 | 1314823,99 |
| 82 | 580039,01 | 1314676,52 |
| 83 | 579910,34 | 1314634,32 |
| 84 | 579807,82 | 1314600,69 |
| 85 | 579642,98 | 1314546,62 |
| 86 | 579324,30 | 1314442,09 |
| 87 | 578722,78 | 1314244,78 |
| 88 | 578699,22 | 1314153,13 |
| 89 | 578659,56 | 1313998,92 |
| 90 | 578595,26 | 1313748,83 |
| 91 | 578556,56 | 1313597,54 |
| 92 | 578568,92 | 1313549,90 |
| 93 | 578605,75 | 1313404,57 |
| 94 | 578588,73 | 1313335,68 |
| 95 | 578576,62 | 1313286,10 |
| 96 | 578502,90 | 1313277,51 |
| 97 | 578494,01 | 1313279,68 |
| 98 | 578485,67 | 1313277,47 |
| 99 | 578481,07 | 1313269,87 |
| 100 | 578464,66 | 1313267,91 |
| 101 | 578447,62 | 1313248,52 |
| 102 | 578441,08 | 1313248,65 |
| 103 | 578374,34 | 1313172,72 |
| 104 | 578372,71 | 1313163,29 |
| 105 | 578181,60 | 1312945,83 |
| 106 | 578118,39 | 1312979,72 |
| 107 | 578054,59 | 1313014,14 |
| 1 | 578049,53 | 1313005,50 |

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с ч.10 ст. 45 ФЗ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки                      (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории                             в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов                  и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания, совпадает с границами зоны планируемого размещения линейных объектов.

Ширина полосы земель, предоставляемых на период строительства,                      для размещения ВЛ-10кВ составляет от 4м до 20м и определена на основании ЭСП (ВСН) - №14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ» и Постановления Правительства РФ от 11.08.2003             № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей.

Объектами капитального строительства, входящих в состав линейных объектов ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ являются проектируемые опоры, трансформаторная подстанция столбового типа.

Размеры образуемых и изменяемых земельных участков должны соответствовать требованиям градостроительных регламентов. Территориальные зоны (равно как и градостроительные регламенты) не установлены на землях, покрытых поверхностными водами, на землях лесного фонда и землях запаса, и на сельскохозяйственных угодьях в составе земель сельскохозяйственного назначения.

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству                                 в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприятия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуатации в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских электрических сетей                                         РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999).

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения  обеспечивается выполнением следующих пунктов:

- выполняется оптимизация  существующей схемы электроснабжения                  в соответствии с перспективой развития;

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ;

- все пересечения воздушных линий с инженерными коммуникациями и дорогами выполнены согласно требованиям ПУЭ 7;

- для воздушных линий 10кВ/0,4КВ используются изолированный провод марки СИП-3/СИП-2, что уменьшает возникновение  коротких замыканий на линии;

- предусмотрено  использование  сертифицированного оборудования  и  материалов;

- все оборудование и материалы перед установкой и монтажом подлежат испытаниям и проверке.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с Генеральными планами Передольского и Мойкинского сельских поселений Батецкого муниципального района Новгородской области объекты культурного наследия в зоне планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 36 73-ФЗ земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть незамедлительно приостановлены. В течение 3-х рабочих дней со дня обнаружения необходимо направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий                      по охране окружающей среды

Для уменьшения потенциальной возможности нанесения ущерба окружающей природной среде в период строительства необходимо руководствоваться требованиями ФЗ «Об охране окружающей среды»                     от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»                         от 04 мая 1999 № 96-ФЗ. При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования нормативно-технических документов по охране природы, утвержденных в установленном порядке.

Общими мероприятиями по охране почв являются:

- предотвращение развития неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменения естественного поверхностного стока;

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ и размещения строительного хозяйства;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- передвижение транспортных средств по подготовленным дорогам, с соблюдением графиков перевозок, грузоподъемности транспортных средств;

- выполнение защитно-укрепляющих мероприятий;

- рекультивация земель.

Восстановлению (рекультивации) подлежат все нарушенные во время строительства земли. Земельные участки приводятся в пригодное для использования состояние в ходе работ, а при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. Все работы по восстановлению нарушенных земель выполняются в пределах территории отвода.

К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:

- приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии                                  с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

- проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта

- недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;

- обеспечение оптимальных режимов  работы, позволяющих снизить расход топлива на 10-15 % и соответствующее  уменьшение  выбросов вредных веществ;

- применение малосернистого и неэтилированного видов топлива;

- осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обязательном оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами;

- подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными материалами по «герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду;

- осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных пунктов.

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на растительность  и животный мир в период капитального строительства должны выполняться следующие природоохранные требования:

- производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено площадями землеотвода;

- перемещение строительной техники допускается только в пределах специально отведенных дорог;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными материалами территории;

- предотвращение развития эрозионных процессов;

- в контракты рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и руководителей внести статью, запрещающую охоту, несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.

При производстве работ не допускается:

- захламление территории строительными материалами, отходами и мусором, загрязнение токсичными веществами;

- слив и утечки горюче-смазочных материалов;

- проезд  транспортных  средств  по  произвольным, маршрутам.

После окончания строительно-монтажных работ на землях производится рекультивация. Техническая рекультивация выступает в качестве заключительного этапа строительства. Биологическая рекультивация проводится в теплое время года, после схода снежного покрова. По окончании капитального строительства до начала проведения рекультивации осуществляются систематические наблюдения и проверка соответствия выполняемых работ требованиям проекта и нормативных документов.

8. Информация о необходимости осуществления  мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера                   по трассе линейного объекта ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ необходимо соблюдение правил установки электрооборудования при строительстве, а также при эксплуатации, установленных нормативной документацией для охранных зон и воздушных линий электропередач. Для воздушной линии электропередачи ВЛЗ-10кВ ширина охранной зоны составляет – 10 метров по обе стороны                     от крайних проводов (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов). Для воздушной линии электропередачи ВЛИ-0,4кВ ширина охранной зоны составляет – 2  метра по обе стороны от крайних проводов. Проектируемая линия ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ не входит в перечень объектов, отнесенных в соответствии                          с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом от 21.07.1997                    № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», для которых в составе проектной документации должен разрабатываться раздел  «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий                                   по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера», а именно объекты электросетевого хозяйства не относятся                          к категории  опасных производственных объектов.

В охранной зоне ВЛ не должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию  или опасным приближением к проводам, складирования горючих материалов, костров; не должны выполняться работы сторонними организациями без письменного согласования с эксплуатирующей организацией.

АО «Новгородземпредприятие»

Документация по планировке территории, предусматривающей размещение

линейного объекта

«Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ  «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу

н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области

(заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)»

Том 2

Проект планировки территории 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

| Генеральный директор | Т.А.Северцева |
| --- | --- |

Великий Новгород,  2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. |  | Наименование документов и материалов |
| --- | --- | --- |
| Том 1. Проект планировки территории Основная часть |  |  |
| Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. |  |  |
| 1 | Чертеж красных линий и зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| 2 | Перечень координат характерных точек красных линий (Приложение 1) |  |
| Раздел 2. Проект планировки территории. Положения о размещении линейных объектов. |  |  |
| 1 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов |  |
| 2 | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов |  |
| 3 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| 4 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения |  |
| 5 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  |
| 6 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  |
| 7 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 8 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне |  |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |
| --- | --- |
| Том 2. Проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств |
| 4 | Схема конструктивных и планировочных решений |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. |  |
| 1 | Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории |
| 2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов |
| 3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения |
| 4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов |
| 5 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существу-ющими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории |
| 6 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории |
| 7 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) |
| 8 | Зоны с особыми условиями использования территории |
| Приложения |  |
| 1 | Техническое задание на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий и разработке проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)». (Приложение 1) |
| 2 | Приказ Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» №432 от 16.10.2023 «О принятии решения по подготовке документации по планировке территории» (Приложение 2) |
| 3 | Технический отчет инженерных изысканий на проектирование трасс электроснабжения (Приложение 3) |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |  |
| --- | --- | --- |
| Том 3. Проект межевания территории Основная часть |  |  |
| Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. |  |  |
| 1 |  | Чертеж межевания территории |
| Раздел 2. Проект планировки территории. Положения о размещении линейных объектов. |  |  |
| 1 |  | Перечень образуемых земельных участков |
| 2 |  | Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков. |
| 2.1 |  | Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка |
| 2.2 |  | Целевое назначение лесов |
| 2.3 |  | Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка. |
| 2.4 |  | Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке |
| 2.5 |  | Сведения об обременениях проектируемого лесного участка |
| 2.6 |  | Сведения об ограничениях использования лесов |
| 2.7 |  | Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных |
| 2.8 |  | Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий |
| 2.9 |  | Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности на арендуемом лесном участке |
| 2.10 |  | Проектирование вида использования лесов лесного участка |
| 3 |  | Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания |
| 4 |  | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта |
| 5 |  | Материалы согласования и утверждения ППТ и ПМ |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |
| --- | --- |
| Том 4. Проект межевания территории Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть. |  |
| 1 | Схема границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания а также границы существующих земельных участков |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 3 | Схема границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка. |  |
| 1 | Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным размерам земельных участков |
| 2 | обоснования способа образования земельного участка |
| 3 | Обоснование определения размеров образуемого земельного участка |
| 4 | Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации |

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. | Наименование документов и материалов |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 2. Проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |  | 7 |
| 1 |  | Схема расположения элементов планировочной структуры | 8 |
| 2 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 11 |
| 3 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств | 15 |
| 4 |  | Схема конструктивных и планировочных решений | 19 |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |  | 27 |
| 1 |  | Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории | 28 |
| 2 |  | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов | 28 |
| 3 |  | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 30 |
| 4 |  | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов | 30 |
| 5 |  | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существу-ющими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории | 30 |
| 6 |  | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | 30 |
| 7 |  | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) | 31 |
| 8 |  | Зоны с особыми условиями использования территории | 31 |
| Приложения |  |  | 34 |
| 1 |  | Техническое задание на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий и разработке проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)». (Приложение 1) | 35 |
| 2 |  | Приказ Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» №432 от 16.10.2023 «О принятии решения по подготовке документации по планировке территории» (Приложение 2) | 45 |
| 3 |  | Технический отчет инженерных изысканий на проектирование трасс электроснабжения (Приложение 3) | 46 |

Раздел 3.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

Раздел 4.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

В административном отношении участок изысканий расположен                            в Передольском и Мойкинском сельских поселениях Батецкого муниципального района Новгородской области.

Климатические условия Новгородской области определяются главным образом переносом теплых воздушных масс с Атлантического океана и Балтийского моря и холодных – из районов Арктики. Вторжения арктических воздушных масс вызывают резкие изменения погоды, весной и в начале лета они сопровождаются поздними заморозками, зимой – понижениями температуры, доходящие в отдельные дни до -490С. Под влиянием перечисленных факторов в Новгородской области сформировался умеренно-континентальный с чертами морского влияния климат.

Средняя годовая температура воздуха составляет 2,50С. Самым теплым месяцем является июль, самым холодным - январь. Дата перехода средних суточных температур воздуха через 00С весной и осенью соответственно                           09 апреля и 30 октября. На рассматриваемой территории за год выпадает                        в среднем около 731 мм осадков, из них около 70% приходится на теплый период (апрель - октябрь). Максимальное суточное количество осадков 1% обеспеченности – 69мм, 10% обеспеченности - 39 мм. Ветры в данном районе преобладают южного и юго-западного направлений. Повторяемость этих направлений в отдельные месяцы около 50%. Максимальные скорости ветра приходятся на ноябрь - декабрь, наименьшие на июль – август. Наибольшая скорость ветра повторяемостью 1 раз в 10 составляет 15 м/с,                                                  1 раз в 20 лет – 17 м/с .

Самый теплый месяц - июль, его средняя температура 16,00С. Абсолютный максимум температур воздуха +340С.

Самым холодным месяцем является январь, средняя температура января – -10,20С. Примерно такая же температура удерживается в феврале. Заморозки весной в среднем прекращаются в третьей декаде мая, самая ранняя дата прекращения заморозков отмечалась 28 апреля 1948г., самая поздняя - 11 июня отмечалась в 1941г. Заморозки осенью начинаются, в среднем, во второй. Продолжительность безморозного периода составляет, в среднем 109 дней. Преобладающими в течение года в рассматриваемом районе являются ветры южного и юго-западного направлений. Современный рельеф района сформировался в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности нескольких стадий оледенений. Рельеф равнинный слаборасчлененный.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Проектируемый объект классифицируется, как линейный и расположен на территории Передольского и Мойкинского сельских поселениях Батецкого муниципального района Новгородской области. Новгородским филиалом публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» издан Приказ №432 от 16.10.2023 «О принятии решения по подготовке документации                      по планировке территории».

Проектная документация «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью                   5 км от опоры № 306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка  3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ                  из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)» подготовлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004, Постановлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 (ред. от 02.04.2022) «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», с соблюдением требований действующих на территории РФ государственных стандартов, технических регламентов, правил безопасности, инструкций, норм проектирования и других нормативных документов.

Границами отвода земель являются границы зон планируемого размещения линейного объекта.

- Проектом предусматривается:

1. Строительство ВЛЗ-10кВ от Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская»                                 в следующих объемах:

- Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №295 ВЛ-10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская» ориентировочным сечением провода 50 мм2 и длиной 5 км.

- Установка линейного разъединителя 10 кВ перед проектируемой ТП-10/0,4кВ.

2. Строительство ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» от ВЛ-10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская» в следующих объемах:

- Строительство ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» с трансформатором ориентировочной мощностью 25кВА.

3. Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от проектируемой ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» в следующих объемах:

- Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от  проектируемой ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» ориентировочным сечением провода 50мм2 и длиной 0,010 км до границы участка заявителя.

4. Монтаж узла коммерческого учета 0.4кВ  в следующих объемах:

- Монтаж 3-х фазного прибора учёта 0,4кВ на проектируемой опоре                     ВЛИ-0,4кВ Л-1 ТП-10/0,4 кВ «Воронино-4» 1 комп.

Строительство участка ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры № 306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ  «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, определено по землям населенных пунктов (д. Обколи, д. Голешино, д. Воронино), землям лесного фонда (Шимское лесничество, Мойкинское участковое лесничество), землям сельскохозяйственного назначения (Администрации Батецкого муниципального района, Вьюркова В.Н.).

Цель проектирования: присоединение к цифровой радиотелевизионной передающей станции (ЦРТПС) расположенной в д. Воронино                                     (ЗУ 53:01:0041401:191). Назначение линейных объектов – передача электроэнергии напряжением 10кВ.

Выбор варианта местоположения линии электропередачи обусловлен местоположением начальной и конечной точек объекта строительства, а так же местоположением существующих высоковольтных линий. Выбор прохождения линии электропередачи выполнен с учетом экономической целесообразности, экологической допустимости и природных особенностей территории.

Отвод земель под опоры на период строительства и эксплуатации  определены на основании ЭСП (ВСН) - № 14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ» и Постановления Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей.

Проектом предусматривается временный отвод земель на время  строительства ВЛ 10кВ. Временно отводимые земли используются в период  строительства для размещения строительных машин и механизмов, выполнения строительных и монтажных работ.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутствуют.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Согласно ч.4 ст. 36 ФЗ №190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

В границах разработки проекта планировки территории отсутствует пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта                          с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

В границах проекта планировки территории отсутствуют пересечение границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано                        в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

| № п/п | Место пересечения | Наименование водного объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ПК 9+70, ПК 12+00 | ручей Лузно |
| 2 | ПК 46+00 | река Тресна |

8. Зоны с особыми условиями использования территории

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории являются:

- охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации;

- зона публичного сервитута;

- зона ограничения застройки;

- водоохранная зона.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

Охранные зоны газопроводов предусмотрены для защиты газопроводов                 от повреждений и предотвращения несчастных случаев. Это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газовой системы в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации.

Зона минимальных расстояний газопроводов — это расстояние от оси подземных магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обеспечения безопасности этих объектов. Застройка зон минимально-допустимых расстояний до газопроводов и ГРС не допускается, а построенные в них сооружения подлежат сносу без выплаты компенсации.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 357-ФЗ)

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007                            № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности                                в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если  земельный участок расположен                               в придорожной полосе автомобильной дороги согласование строительства (реконструкции) является обязательным.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока                     до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Приложения

АО «Новгородземпредприятие»

Документация по планировке территории, предусматривающей размещение

линейного объекта

«Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ  «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка  3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу

н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области

(заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)»

Том 3

Проект межевания территории
Основная часть

Генеральный директор                                               Т.А.Северцева

Великий Новгород,  2023 г

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. |  | Наименование документов и материалов |
| --- | --- | --- |
| Том 1. Проект планировки территории Основная часть |  |  |
| Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. |  |  |
| 1 | Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции |  |
| 2 | Перечень координат характерных точек красных линий (Приложение № 1) |  |
| Раздел 2. Проект планировки территории. Положения о размещении линейных объектов. |  |  |
| 1 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов |  |
| 2 | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов |  |
| 3 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| 4 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения |  |
| 5 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  |
| 6 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  |
| 7 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 8 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне |  |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |
| --- | --- |
| Том 2. Проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |
| 4 | Схема конструктивных и планировочных решений |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. |  |
| 1 | Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории |
| 2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов |
| 3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения |
| 4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов |
| 5 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существу-ющими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории |
| 6 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории |
| 7 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) |
| 8 | Зоны с особыми условиями использования территории |
| Приложения |  |
| 1 | Техническое задание на выполнение полного комплекса работ по объекту: «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)» (Приложение 1) |
| 2 | Приказ Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» №432 от 16.10.2023 «О принятии решения по подготовке документации по планировке территории» (Приложение 2) |
| 3 | Технический отчет инженерных изысканий на проектирование трасс электроснабжения (Приложение 3) |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |  |
| --- | --- | --- |
| Том 3. Проект межевания территории Основная часть |  |  |
| Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть. |  |  |
| 1 |  | Чертеж межевания территории |
| Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть. |  |  |
| 1. |  | Перечень и сведения об образуемых земельных участках |
| 2. |  | Характеристики участков земель лесного фонда, формируемых в границе зоны планируемого размещения объекта капитального строительства |
| 2.1. |  | Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка |
| 2.2. |  | Целевое назначение лесов |
| 2.3. |  | Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка |
| 2.4. |  | Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке |
| 2.5. |  | Сведения об обременениях проектируемого лесного участка |
| 2.6. |  | Сведения об ограничениях использования лесов |
| 2.7. |  | Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке |
| 2.8. |  | Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий |
| 2.9. |  | Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности на арендуемом лесном участке |
| 2.10. |  | Проектирование вида использования лесов лесного участка |
| 3. |  | Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков |
| 4. |  | Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов |
| 5. |  | Материалы согласования и утверждения ППТ и ПМТ |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |
| --- | --- |
| Том 4. Проект межевания территории Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть. |  |
| 1 | Чертеж существующих земельных участков и местоположение объектов капитального строительства |
| 2 | Чертеж границ с особыми условиями использования территории, особо охраняемых природных территорий |
| 3 | Чертеж границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка. |  |
| 1 | Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков |
| 2 | Обоснования способа образования земельного участка |
| 3 | Обоснование определения размеров образуемого земельного участка |
| 4 | Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |  | Стр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том 3. Проект межевания территории Основная часть |  |  |  |  |
| Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть. |  |  |  | 7 |
| 1 |  | Чертеж межевания территории |  | 8 |
| Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть. |  |  |  | 16 |
| 1. |  | Перечень и сведения об образуемых земельных участках |  | 17 |
| 2. |  | Характеристики участков земель лесного фонда, формируемых в границе зоны планируемого размещения объекта капитального строительства |  | 21 |
| 2.1. |  | Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка |  | 21 |
| 2.2. |  | Целевое назначение лесов |  | 21 |
| 2.3. |  | Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка |  | 22 |
| 2.4. |  | Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке |  | 25 |
| 2.5. |  | Сведения об обременениях проектируемого лесного участка |  | 26 |
| 2.6. |  | Сведения об ограничениях использования лесов |  | 26 |
| 2.7. |  | Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке |  | 28 |
| 2.8. |  | Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий |  | 28 |
| 2.9. |  | Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности на арендуемом лесном участке |  | 29 |
| 2.10. |  | Проектирование вида использования лесов лесного участка |  | 29 |
| 3. |  | Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков |  | 32 |
| 4. |  | Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов |  | 37 |
| 5. |  | Материалы согласования и утверждения ППТ и ПМТ |  | 40 |

Раздел 1.

Проект межевания территории. 
Графическая часть.

Раздел 2.

Проект межевания территории. 
Текстовая часть.

- Перечень и сведения об образуемых земельных участках

| № п/п | Кадастровый номер исходного земельного участка | Условные номера образуемых земельных участков (номера характерных точек) | Способы образования земельных участков | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь образуемого земельного участка в границах отвода (кв.м.) | Правообладатель земельного участка, вид права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 53:01:0060401 | :ЗУ1 (1-5,104-107) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов д.Обколи | Коммунальное обслуживание | 4386 | Администрация Батецкого муниципального района, неразграниченная государственная собственность |
| 2 | 53:01:0060401:83 | :ЗУ2 (5-9, 110-118, 11,12,119-121,92-99,109,108,101-104) | Образование части земельного с КН 53:01:0060401:83 (требует уточнения) | Земли лесного фонда | Для эксплуатации лесного фонда | 9584 | ГОКУ "Шимское лесничество" Мойкинское участковое лесничество, собственность РФ |
| 3 | 53:01:0060401 | :ЗУ3 (99-101,108,109) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов д.Обколи | Коммунальное обслуживание | 325 | Администрация Батецкого муниципального района, неразграниченная государственная собственность |
| 4 | 53:01:0060401 (53:01:0000000:32) | ЗУ4 (9-11,118,117,116, 115,114,113,112,111, 110) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 1004 | Администрация Батецкого муниципального района, Общая долевая собственность из земель ТОО «Косицкое» |
| 5 | 53:01:0060401 (53:01:0000000:32) | ЗУ5 (12-14,123,90-92,121,120,119) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 3705 | Администрация Батецкого муниципального района, Общая долевая собственность из земель ТОО «Косицкое» |
| 6 | 53:01:0042501:33 | ЗУ6 (14-15, 124,125,89,90,123) | Образование части земельного участка с КН 53:01:0042501:33 (требует уточнения) | Земли лесного фонда | Для эксплуатации лесного фонда | 5485 | ГОКУ "Шимское лесничество" Мойкинское участковое лесничество, собственность РФ |
| 7 | 53:01:0042501 (53:01:0000000:32) | ЗУ7 (15-16,88-89,125,124) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 2843 | Администрация Батецкого муниципального района, Общая долевая собственность из земель ТОО «Косицкое» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 53:01:0042501:33 | ЗУ8 (16-18,126,86-88) | Образование части земельного участка с КН 53:01:0042501:33 (требует уточнения) | Земли лесного фонда | Для эксплуатации лесного фонда | 14802 | ГОКУ "Шимское лесничество" Мойкинское участковое лесничество, собственность РФ |
| 9 | 53:01:0042501 (53:01:0000000:28) | :ЗУ9 (18-20,84-86,126) | Образование земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования или для ведения сельскохозяйственного производства | 9664 | Общая долевая собственность на землю АО «Луга» (3 доли по суду) |
| 10 | 53:01:0042501 | :ЗУ10 (20-22, 82-84) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 4956 | Администрация Батецкого муниципального района, неразграниченная государственная собственность |
| 11 | 53:01:0042501:33 | ЗУ11 (22-24,127,80,81-82) | Образование части земельного участка с КН 53:01:0042501:33 (требует уточнения) | Земли лесного фонда | Для эксплуатации лесного фонда | 9443 | ГОКУ "Шимское лесничество" Мойкинское участковое лесничество, собственность РФ |
| 12 | 53:01:0042501 | :ЗУ12 (24-26,78-80,127) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов д.Голешино | Коммунальное обслуживание | 205 | Администрация Батецкого муниципального района, неразграниченная государственная собственность |
| 13 | 53:01:0042501:33 | ЗУ13 (28-29,133,132, 131,130, 129,128) | Образование части земельного участка с КН 53:01:0042501:33 (требует уточнения) | Земли лесного фонда | Для эксплуатации лесного фонда | 216 | ГОКУ "Шимское лесничество" Мойкинское участковое лесничество, собственность РФ |
| 14 | 53:01:0042501 | :ЗУ14 (27,28,128-133, 29-31,134-136) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 587 | Администрация Батецкого муниципального района, неразграниченная государственная собственность |
| 15 | 53:01:0042501 | :ЗУ15 (31-33,138,76,77, 136,135,134) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов д.Голешино | Коммунальное обслуживание | 1797 | Администрация Батецкого муниципального района, неразграниченная государственная собственность |
| 16 | 53:01:0042501 | :ЗУ16 (34-38,137,138,33,34) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 155 | Администрация Батецкого муниципального района, неразграниченная государственная собственность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 53:01:0042501 | :ЗУ17 (38-40,74,75,137) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов д.Голешино | Коммунальное обслуживание | 746 | Администрация Батецкого муниципального района, неразграниченная государственная собственность |
| 18 | 53:01:0042501:56 | :ЗУ18 (40-42,139,72,73,74) | Образование частей земельного участка путем раздела земельного участка 53:01: 0042501:56 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 5714 | Вьюрков В.Н., частная собственность |
| 19 | 53:01:0042501:33 | ЗУ19 (42,43,140,141,142, 71,72,139) | Образование части земельного участка с КН 53:01:0042501:33 (требует уточнения) | Земли лесного фонда | Для эксплуатации лесного фонда | 3300 | ГОКУ "Шимское лесничество" Мойкинское участковое лесничество, собственность РФ |
| 20 | 53:01:0042501:55 | :ЗУ20 (43,44,143,145, 70,71,142,141,140) | Образование частей земельного участка путем раздела земельного участка 53:01:0042501:55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 1615 | Вьюрков В.Н., частная собственность |
| 21 | 53:01:0042501:33 | ЗУ21 (44-45,146, 69,70,145,144,143,) | Образование части земельного участка с КН 53:01:0042501:33 (требует уточнения) | Земли лесного фонда | Для эксплуатации лесного фонда | 838 | ГОКУ "Шимское лесничество" Мойкинское участковое лесничество, собственность РФ |
| 22 | 53:01:0042501 | :ЗУ22 (45,46,147,47,48,49, 50,65,66,67,68, 69,146) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 2630 | Администрация Батецкогоо муниципального района, неразграниченная государственная собственность |
| 23 | 53:01:0042501:55 | :ЗУ23 (46,47,147) | Образование частей земельного участка путем раздела земельного участка 53:01: 0042501:55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | 320 | Вьюрков В.Н., частная собственность |
| 24 | 53:01:0042501, 53:01:0041401, 53:01:0041402 | :ЗУ24 (50-65) | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов д. Воронино | Коммунальное обслуживание | 4644 | Администрация Батецкого муниципального района, неразграниченная государственная собственность |

Образуемые земельные участки не относятся к территории общего пользования или имуществу общего пользования, а также не подлежат резервированию и изъятию для государственных или муниципальных нужд.

Данные земельные участки предназначены для  размещения линейного объекта - линия электропередачи  воздушная всех классов «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры № 306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)»

Согласно п.1.1 ст. 4.2 Федерального закона "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ред. от 29.12.2022)  осуществление государственного кадастрового учета не требуется, так как земельные участки являются частью лесного участка в составе земель лесного фонда и будут предоставлены  на период использования публичного сервитута  для  строительства и эксплуатации линейного объекта.

2. Характеристики участков земель лесного фонда, формируемых в границе зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

2.1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка

| Субъект Российской Федерации | Новгородская область |
| --- | --- |
| Муниципальное образование | Батецкий муниципальный район |
| Категория земель | земли лесного фонда |
| Лесничество | Шимское |
| Участковое лесничество | Мойкинское |
| Целевое назначение лесов, категория защитных лесов | Защитные леса: ценные леса, нерестоохранные полосы лесов |
| Квартал (лесотаксационный выдел/ часть лесотаксационного выдела) | 157 (части выделов 12,17,20,22), 141(части выделов 1,2,7,10.1), 140(части выделов 1,2,3) |
| Целевое назначение лесов, категория защитных лесов | Защитные леса: ценные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции) |
| Квартал (лесотаксационный выдел/ часть лесотаксационного выдела) | 156(часть выдела 11) 157(части выделов 18,23) |
| Площадь проектируемого лесного участка, га | 4,3668 |

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения  проектируемого лесного участка.

2.2. Целевое назначение лесов

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства                          от 04 июля 2007 года № 332 «Об определении количества лесничеств на территории Новгородской области и установления их границ» Мойкинское участковое лесничество входит в состав Шимского лесничества.

На момент проектирования лесного участка, на территории Шимского лесничества распространяется  действие лесохозяйственного регламента, утвержденного Приказом Комитета лесного хозяйства Новгородской области                        от 27.12.2017 № 1064(с изменениями от 12.12.2022 № 1056).

Леса на территории Новгородской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 04 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» отнесены к эксплуатационным и защитным лесам, что отражено в Лесном плане Новгородской области, утвержденном  Указом Губернатора Новгородской области «Об утверждении Лесного плана Новгородской области» от 28.12.2018 года № 576 (в редакции                      от 15.10.2020 № 580) и лесохозяйственном регламенте Шимского лесничества.

Согласно указанным документам лесного планирования квартал 140 (части выделов 1,2,3), квартал 141 (части выделов 1,2,7,10.1), квартал 157 (части выделов 12,17,20,22) Мойкинского участкового лесничества, в которых расположен проектируемый лесной участок, относятся к защитным лесам: ценные леса, нерестоохранные полосы лесов; квартал 156 (часть выдела 11), квартал 157 (части выделов 18,23) Мойкинского участкового лесничества, в которых расположен проектируемый лесной участок, относятся к защитным лесам: ценные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции).

2.3. Количественные и качественные характеристики

проектируемого лесного участка.

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются на основании данных государственного лесного реестра Шимского лесничества  и  необходимости натурного обследования.

Распределение земель

| Общая площадь, га | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лесные земли |  |  |  |  | нелесные земли |  |  |  |  |
|  | занятые лесными насаждениями | лесные культуры | лесные питом ники, планта ции | не заня тые лесными наса ждениями | итого | дороги | просеки | болота | другие | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4,3668 | 4,3626 | - | - | - | 4,3626 | - | - | - | 0,0042 | 0,0042 |

Характеристика насаждений проектируемого лесного участка

| Целевое назначение лесов | Лесни-чество |  | Участ-ковое лесни-чество |  | Лесной квартал/ лесотак-сационный выдел |  |  | Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения |  |  | Площадь (га)/запас древеси ны при наличии (куб. м) | в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Молод- няки | Средневозрастн ые | Приспе-вающие | Спелые и перестой-ные |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Защитные леса: ценные леса, нересоохранные полосы лесов | Шимское |  | Мойкинское |  | 157/ч.12 |  |  | 6Олс4Б+Ос+Е |  |  | 0,2399/ 44,9 | - | - | 0,2399/ 44,9 | - |
|  |  |  |  |  | 157/ч.17 |  |  | 8Олс2Б |  |  | 0,4899/ 93,9 | - | - | - | 0,4899/ 93,9 |
|  |  |  |  |  | 157/ч.20 |  |  | 8Олс2Б |  |  | 0,4702/ 79,6 | - | - | 0,4702/ 79,6 | - |
|  |  |  |  |  | 157/ч.22 |  |  | 8Олс2Б |  |  | 0,8244/ 131,4 | - | - | - | 0,8244/ 131,4 |
|  |  |  |  |  | 141/ч.1 |  |  | 6Б4Олс |  |  | 0,3287/ 55,4 | - | 0,3287/ 55,4 | - | - |
|  |  |  |  |  | 141/ч.2 |  |  | 8Б2Олс |  |  | 0,2921/ 49,4 | - | 0,2921/49,4 | - | - |
|  |  |  |  |  | 141/ч.7 |  |  | 6Б4Олс |  |  | 0,1392/ 28,3 | - | - | 0,1392/ 28,3 | - |
|  |  |  |  |  | 141/ч.10.1 |  |  | 10Олс+Б |  |  | 0,2060/ 32,7 | - | - |  | 0,2060/ 32,7 |
|  |  |  |  |  | 140/ч.1 |  |  | 5Б5Олс+Б |  |  | 0,3722/ 60,1 | - | 0,3722/ 60,1 | - | - |
|  |  |  |  |  | 140/ч.2 |  |  | 6Олс4Б |  |  | 0,0174/3,2 | - | - | - | 0,0174/3,2 |
|  |  |  |  |  | 140/ч.3 |  |  | 6Б4Олс |  |  | 0,0242/4 | - | 0,0242/4 | - | - |
| Всего по ценным лесам, нересоохранные полосы лесов Мойкинского участкового лесничества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4042/ 582,9 | - | 1,0172/ 168,9 | 0,8493/ 152,8 | 1,5377/261,2 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Защитные леса: ценные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции) | Шимское |  | Мойкинское |  |  | 156/ч.11 |  |  | 10Олс |  | 0,6278/ 57,4 | - | - | 0,6278/ 57,4 | - |
|  |  |  |  |  |  | 157/ч.18 |  |  | 8Олс1Олч1Б |  | 0,3306/ 49,3 | - | - | - | 0,3306/49,3 |
|  |  |  |  |  |  | 157/ч.23 |  |  | ручьи |  | 0,0042/0 | - | - | - | - |
| Всего по ценным лесам, запретные полосы лесов Мойкинского участкового лесничества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9626/ 106,7 | - | - | 0,6278/ 57,4 | 0,3306/49,3 |
| Всего по защитным лесам, ценным лесам Мойкинского участкового лесничества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3668/ 689,6 | - | 1,0172/ 168,9 | 1,4771/ 210,2 | 1,8683/310,5 |
| Итого по Шимскому лесничеству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3668/ 689,6 | - | 1,0172/ 168,9 | 1,4771/210,2 | 1,8683/310,5 |

Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка

| Целевое назначение лесов | Лесной/ лесота-ксацио-нный выдел |  | Хозяйство, преобла- дающая порода | Состав | Воз-раст | Бо- нитет | Пол-нота | Средний запас древесины (куб. м/га) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молод няки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Защитные леса: ценные леса, нерестоохранные полосы лесов | 157/ч.12 |  | Мягколиственное, Ольха серая | 6Олс4Б+Ос+Е | 40 | 2 | 0,7 | - | - | 187 | - |
|  | 157/ч.17 |  | Мягколиственное, Ольха серая | 8Олс2Б | 50 | 2 | 0,7 | - | - | - | 192 |
|  | 157/ч.20 |  | Мягколиственное, Ольха серая | 8Олс2Б | 40 | 2 | 0,7 | - | - | 169 | - |
|  | 157/ч.22 |  | Мягколиственное, Ольха серая | 8Олс2Б | 50 | 2 | 0,6 | - | - | - | 159 |
|  | 141/ч.1 |  | Мягколиственное, Берёза | 6Б4Олс | 60 | 2 | 0,7 | - | 169 | - | - |
|  | 141/ч.2 |  | Мягколиственное, Берёза | 8Б2Олс | 55 | 2 | 0,7 | - | 169 | - | - |
|  | 141/ч.7 |  | Мягколиственное, Берёза | 6Б4Олс | 65 | 2 | 0,7 | - | - | 203 | - |
|  | 141/ч.10.1 |  | Мягколиственное, Ольха серая | 10Олс+Б | 50 | 2 | 0,7 | - | - | - | 159 |
|  | 140/ч.1 |  | Мягколиственное, Берёза | 5Б5Олс+Б | 55 | 2 | 0,7 | - | 161 | - | - |
|  | 140/ч.2 |  | Мягколиственное, Ольха серая | 6Олс4Б | 50 | 2 | 0,5 | - | - | - | 184 |
|  | 140/ч.3 |  | Мягколиственное, Берёза | 6Б4Олс | 60 | 2 | 0,6 | - | 165 | - | - |
| Всего: защитные леса, ценные леса, нерестоохранные полосы лесов Мойкинского участкового лесничества |  |  | Мягколиственное, Ольха серая | 7Олс3Б | 51 | 2 | 0,7 | - | 166 | 180 | 170 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Защитные леса: ценные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции) |  | 156/ч.11 | Мягколиственное, Ольха серая | 10Олс | 40 | 2 | 0,5 | - | - | 91 | - |
|  |  | 157/ч.18 | Мягколиственное, Ольха серая | 8Олс1Олч1Б | 50 | 2 | 0,6 | - | - | - | 149 |
| Всего: защитные леса: ценные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции) |  |  | Мягколиственное, Ольха серая | 10Олс | 43 | 2 | 0,5 | - | - | 91 | 149 |
| ИТОГО по Шимскому лесничеству: |  |  | Мягколиственное, Ольха серая | 7Олс3Б+Олч | 49 | 2 | 0,6 | - | 166 | 142 | 166 |

Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке

| Целевое назначение лесов |  | Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственные) | Площадь (га) | Единица измерения | Объемы использования лесов (изъятия лесных ресурсов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |
| Цель предоставления лесного участка – для строительства и эксплуатации линейных объектов - линия электропередачи воздушная всех классов напряжения «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)» |  |  |  |  |  |
| Защитные |  | мягколиственное | 4,3626 | га | - |
|  |  | хвойное | - |  | - |
|  |  | нелесные земли | 0,0042 |  | - |
| Итого по защитным |  |  | 4,3668 |  | - |
| Эксплута ционные | - |  | - |  | - |
| Всего |  |  | 4,3668 |  | - |

2.4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке

Лесохозяйственным регламентом Шимского лесничества на проектируемом  лесном участке установлены следующие виды разрешенного использования лесов:

| N п/п | Участковое лесничество | Целевое назначение лесов (категория защитных лесов), ОЗУ, ООПТ | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел(ы) | Виды разрешенного использования лесов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мойкинское | Защитные леса: ценные леса, нересоохранные полосы лесов | 157 141 140 | части выделов 12,17,20,22 части выделов 1,2,7,10.1 части выделов 1,2,3 | -Заготовка древесины (сплошные рубки только в соответствии со ст. 21 Лесного кодекса, выборочные рубки); -заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; -заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; -осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; -ведение сельского хозяйства; -осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; -осуществление рекреационной деятельности; - создание лесных питомников и их эксплуатация; -осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; - строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений; -строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; -осуществление религиозной деятельности; -иные виды, определенные в соответствии с ч. 2 ст. 6 Лесного кодекса РФ. |
| 2 | Мойкинское | Защитные леса: ценные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции) | 156 157 | часть выдела 11 части выделов 18,23 | - Заготовка древесины (сплошные рубки только в соответствии со ст. 21 Лесного кодекса, выборочные рубки); -заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; -заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; -осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; -ведение сельского хозяйства; -осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; -осуществление рекреационной деятельности; - создание лесных питомников и их эксплуатация; - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых; - строительство реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений; -строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; -осуществление религиозной деятельности; -иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ. |

2.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка

По данным государственного лесного реестра квартала 140,141,156,157, Мойкинского участкового лесничества Шимского лесничества обременений не имеют.

2.6. Сведения об ограничениях использования лесов

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом Шимского лесничества, предусмотрены ограничения в использовании лесов.

Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных лесов предусмотрены статьями 12, 17, 27, 111-117 Лесного кодекса Российской Федерации, Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденными приказом Минприроды России от 12.08.2021 № 558.

Согласно статье 14 Лесного кодекса Российской Федерации в защитных лесах запрещается создание и эксплуатация лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Согласно статье 111 Лесного кодекса Российской Федерации:

- в защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями,

- запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами,

- проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 59 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 534, в защитных лесах в целях повышения эффективности выполнения водоохранных, защитных и полезных функций, насаждения с древостоями лиственных пород в верхнем ярусе или их преобладанием, и наличием второго яруса из хвойных деревьев, а также жизнеспособного, перспективного хвойного подроста, переформировываются в целевые, с преобладанием хвойных пород (преимущественно ели) за один-два приема рубки с учетом устойчивости разреживаемого древостоя. При этом общая сомкнутость крон разреживаемого древостоя и освобождаемого из-под полога поколения хвойных не должна быть менее 0,7.

В защитных лесах: ценные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции) запрещается:

- строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. (Статья 115 Лесного кодекса Российской Федерации).

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов ограничивается в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации и Минприроды России от 10.07.2020 № 434                                «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута».

В соответствии с указанными Правилами не допускается:

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;

- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка.

Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают:

- регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;

- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;

- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных                        с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке.

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество | Лесной квартал | Лесотакса-ционный выдел | Наимено-вание объекта | Единица измерения (га) | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующие |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создаваемые |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шимское | Мойкинское | 157 | часть 12 | Линия электропередачи воздушная всех классов напряжения «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)» (объект капитального строительства) | га | 0,2399 |
|  |  |  |  | часть 17 |  |  | 0,4899 |
|  |  |  |  | часть 18 |  |  | 0,3306 |
|  |  |  |  | часть 20 |  |  | 0,4702 |
|  |  |  |  | часть 22 |  |  | 0,8244 |
|  |  |  |  | часть 23 |  |  | 0,0042 |
|  |  |  | 141 | часть 1 |  |  | 0,3287 |
|  |  |  |  | часть 2 |  |  | 0,2921 |
|  |  |  |  | часть 7 |  |  | 0,1392 |
|  |  |  |  | часть 10.1 |  |  | 0,2060 |
|  |  |  | 140 | часть 1 |  |  | 0,3722 |
|  |  |  |  | часть 2 |  |  | 0,0174 |
|  |  |  |  | часть 3 |  |  | 0,0242 |
|  |  |  | 156 | часть 11 |  |  | 0,6278 |
| Итого по Мойкинскому участковому лесничеству |  |  |  |  |  |  | 4,3668 |
| Всего по Шимскому лесничеству |  |  |  |  |  |  | 4,3668 |

2.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке

особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке особо защитные участки лесов (ОЗУ), особо охраняемые природные территории (ООПТ), зоны с особыми условиями использования территорий отсутствуют.

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

2.9. Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной

и санитарной безопасности  на арендуемом лесном участке.

| Целевое назначение лесов | Виды мероприятий | Ед. изм. | Среднегодовой объем | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение пожарной безопасности в лесах |  |  |  |  |
| Защитные леса | - Выполнение требований Правил - пожарной безопасности в лесах | га | 4,3668 | На период аренды лесного участка |
|  | - Содержание предоставленного лесного участка - в период пожароопасного сезона, свободного от горючих материалов (сухой травы, порубочных остатков, древесно-кустарниковой растительно- - сти) | га | 4,3668 | На период аренды лесного участка |
| Обеспечение санитарной безопасности в лесах |  |  |  |  |
| Защитные леса | - Выполнение требований Правил санитарной безопасности в лесах | га | 4,3668 | На период аренды лесного участка |

2.10. Проектирование вида использования лесов лесного участка.

Согласно лесохозяйственному регламенту Шимского лесничества кварталы 157 (части выделов 12,17,18,20,22,23), 141 (части выделов 1,2,7,10.1), 140 (части выделов 1,2,3), 156 (часть выдела 11) Мойкинского участкового лесничества                      в границах которых расположен проектируемый лесной участок, относятся к зоне планируемого освоения лесов для строительства и эксплуатации линейных объектов – линия электропередачи  воздушная всех классов напряжения «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ  «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью                       0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)».

3. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Система координат: МСК 53 (зона-1)

| Номер характерных точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ1 |  |  |
| 1 | 578049,53 | 1313005,50 |
| 2 | 578114,76 | 1312969,61 |
| 3 | 578183,92 | 1312933,32 |
| 4 | 578368,15 | 1313142,92 |
| 5 | 578369,03 | 1313141,98 |
| 104 | 578372,71 | 1313163,29 |
| 105 | 578181,60 | 1312945,83 |
| 106 | 578118,39 | 1312979,72 |
| 107 | 578054,59 | 1313014,14 |
| 1 | 578049,53 | 1313005,50 |
| :ЗУ2 |  |  |
| 5 | 578369,03 | 1313141,98 |
| 6 | 578371,58 | 1313139,28 |
| 7 | 578472,72 | 1313254,51 |
| 8 | 578592,42 | 1313267,78 |
| 9 | 578599,81 | 1313296,74 |
| 110 | 578602,39 | 1313318,87 |
| 111 | 578607,57 | 1313351,37 |
| 112 | 578607,27 | 1313363,06 |
| 113 | 578605,09 | 1313373,88 |
| 114 | 578602,64 | 1313381,58 |
| 115 | 578601,97 | 1313386,37 |
| 116 | 578602,66 | 1313389,65 |
| 117 | 578604,42 | 1313394,62 |
| 118 | 578619,06 | 1313412,32 |
| 11 | 578623,38 | 1313416,36 |
| 12 | 578585,05 | 1313566,22 |
| 119 | 578572,94 | 1313566,37 |
| 120 | 578569,52 | 1313563,10 |
| 121 | 578568,11 | 1313557,08 |
| 92 | 578568,92 | 1313549,90 |
| 93 | 578605,75 | 1313404,57 |
| 94 | 578588,73 | 1313335,68 |
| 95 | 578576,62 | 1313286,10 |
| 96 | 578502,90 | 1313277,51 |
| 97 | 578494,01 | 1313279,68 |
| 98 | 578485,67 | 1313277,47 |
| 99 | 578481,07 | 1313269,87 |
| 109 | 578472,16 | 1313255,16 |
| 108 | 578456,61 | 1313248,34 |
| 101 | 578447,62 | 1313248,52 |
| 1 | 2 | 3 |
| 102 | 578441,08 | 1313248,65 |
| 103 | 578374,34 | 1313172,72 |
| 104 | 578372,71 | 1313163,29 |
| :ЗУ3 |  |  |
| 99 | 578481,07 | 1313269,87 |
| 100 | 578464,66 | 1313267,91 |
| 101 | 578447,62 | 1313248,52 |
| 108 | 578456,61 | 1313248,34 |
| 109 | 578472,16 | 1313255,16 |
| 99 | 578481,07 | 1313269,87 |
| :ЗУ4 |  |  |
| 9 | 578599,81 | 1313296,74 |
| 10 | 578626,44 | 1313404,67 |
| 11 | 578623,38 | 1313416,36 |
| 118 | 578619,06 | 1313412,32 |
| 117 | 578604,42 | 1313394,62 |
| 116 | 578602,66 | 1313389,65 |
| 115 | 578601,97 | 1313386,37 |
| 114 | 578602,64 | 1313381,58 |
| 113 | 578605,09 | 1313373,88 |
| 112 | 578607,27 | 1313363,06 |
| 111 | 578607,57 | 1313351,37 |
| 110 | 578602,39 | 1313318,87 |
| :ЗУ5 |  |  |
| 12 | 578585,05 | 1313566,22 |
| 13 | 578577,11 | 1313597,23 |
| 14 | 578613,74 | 1313740,41 |
| 123 | 578596,85 | 1313747,38 |
| 90 | 578595,26 | 1313748,83 |
| 91 | 578556,56 | 1313597,54 |
| 92 | 578568,92 | 1313549,90 |
| 121 | 578568,11 | 1313557,08 |
| 120 | 578569,52 | 1313563,10 |
| 119 | 578572,94 | 1313566,37 |
| 12 | 578585,05 | 1313566,22 |
| :ЗУ6 |  |  |
| 14 | 578613,74 | 1313740,41 |
| 15 | 578685,38 | 1314019,00 |
| 124 | 578675,62 | 1314012,28 |
| 125 | 578663,89 | 1314003,51 |
| 89 | 578659,56 | 1313998,92 |
| 90 | 578595,26 | 1313748,83 |
| 123 | 578596,85 | 1313747,38 |
| 14 | 578613,74 | 1313740,41 |
| :ЗУ7 |  |  |
| 15 | 578685,38 | 1314019,00 |
| 16 | 578717,00 | 1314141,99 |
| 88 | 578699,22 | 1314153,13 |
| 1 | 2 | 3 |
| 89 | 578659,56 | 1313998,92 |
| 125 | 578663,89 | 1314003,51 |
| 124 | 578675,62 | 1314012,28 |
| 15 | 578685,38 | 1314019,00 |
| :ЗУ8 |  |  |
| 16 | 578717,00 | 1314141,99 |
| 17 | 578739,42 | 1314229,19 |
| 18 | 579370,07 | 1314436,06 |
| 126 | 579339,31 | 1314439,56 |
| 86 | 579324,30 | 1314442,09 |
| 87 | 578722,78 | 1314244,78 |
| 88 | 578699,22 | 1314153,13 |
| 16 | 578717,00 | 1314141,99 |
| :ЗУ9 |  |  |
| 18 | 579370,07 | 1314436,06 |
| 19 | 579644,07 | 1314525,93 |
| 20 | 579803,58 | 1314578,25 |
| 84 | 579807,82 | 1314600,69 |
| 85 | 579642,98 | 1314546,62 |
| 86 | 579324,30 | 1314442,09 |
| 126 | 579339,31 | 1314439,56 |
| :ЗУ10 |  |  |
| 20 | 579803,58 | 1314578,25 |
| 21 | 579912,03 | 1314613,82 |
| 22 | 580043,30 | 1314656,88 |
| 82 | 580039,01 | 1314676,52 |
| 83 | 579910,34 | 1314634,32 |
| 84 | 579807,82 | 1314600,69 |
| 20 | 579803,58 | 1314578,25 |
| :ЗУ11 |  |  |
| 22 | 580043,30 | 1314656,88 |
| 23 | 580491,42 | 1314803,87 |
| 24 | 580490,52 | 1314808,84 |
| 127 | 580489,81 | 1314812,75 |
| 80 | 580489,15 | 1314818,91 |
| 81 | 580488,61 | 1314823,99 |
| 82 | 580039,01 | 1314676,52 |
| 22 | 580043,30 | 1314656,88 |
| :ЗУ12 |  |  |
| 24 | 580490,52 | 1314808,84 |
| 25 | 580503,93 | 1314813,22 |
| 26 | 580508,26 | 1314813,04 |
| 78 | 580510,89 | 1314822,94 |
| 79 | 580502,54 | 1314823,29 |
| 80 | 580489,15 | 1314818,91 |
| 127 | 580489,81 | 1314812,75 |
| 24 | 580490,52 | 1314808,84 |
| :ЗУ13 |  |  |
| 28 | 580519,89 | 1314807,55 |
| 29 | 580560,01 | 1314805,89 |
| 133 | 580556,49 | 1314808,67 |
| 1 | 2 | 3 |
| 132 | 580549,96 | 1314811,49 |
| 131 | 580540,34 | 1314813,97 |
| 130 | 580532,73 | 1314814,75 |
| 129 | 580527,14 | 1314813,64 |
| 128 | 580522,78 | 1314811,68 |
| 28 | 580519,89 | 1314807,55 |
| :ЗУ14 |  |  |
| 27 | 580506,94 | 1314808,09 |
| 28 | 580519,89 | 1314807,55 |
| 128 | 580522,78 | 1314811,68 |
| 129 | 580527,14 | 1314813,64 |
| 130 | 580532,73 | 1314814,75 |
| 131 | 580540,34 | 1314813,97 |
| 132 | 580549,96 | 1314811,49 |
| 133 | 580556,49 | 1314808,67 |
| 29 | 580560,01 | 1314805,89 |
| 30 | 580577,05 | 1314805,18 |
| 31 | 580577,29 | 1314810,19 |
| 134 | 580569,45 | 1314812,08 |
| 135 | 580548,55 | 1314820,05 |
| 136 | 580529,97 | 1314819,38 |
| 77 | 580521,37 | 1314822,51 |
| 78 | 580510,89 | 1314822,94 |
| 26 | 580508,26 | 1314813,04 |
| 27 | 580506,94 | 1314808,09 |
| :ЗУ15 |  |  |
| 31 | 580577,29 | 1314810,19 |
| 32 | 580652,90 | 1314807,07 |
| 33 | 580732,08 | 1314803,79 |
| 138 | 580736,77 | 1314813,61 |
| 76 | 580653,32 | 1314817,06 |
| 77 | 580521,37 | 1314822,51 |
| 136 | 580529,97 | 1314819,38 |
| 135 | 580548,55 | 1314820,05 |
| 134 | 580569,45 | 1314812,08 |
| 31 | 580577,29 | 1314810,19 |
| :ЗУ16 |  |  |
| 34 | 580729,74 | 1314798,89 |
| 35 | 580732,63 | 1314798,77 |
| 36 | 580747,81 | 1314798,14 |
| 37 | 580748,72 | 1314800,35 |
| 38 | 580746,14 | 1314803,21 |
| 137 | 580736,79 | 1314813,61 |
| 138 | 580736,77 | 1314813,61 |
| 33 | 580732,08 | 1314803,79 |
| 34 | 580729,74 | 1314798,89 |
| :ЗУ17 |  |  |
| 38 | 580746,14 | 1314803,21 |
| 39 | 580811,38 | 1314800,52 |
| 40 | 580814,42 | 1314803,00 |
| 74 | 580819,74 | 1314810,18 |
| 75 | 580813,18 | 1314810,45 |
| 1 | 2 | 3 |
| 137 | 580736,79 | 1314813,61 |
| 38 | 580746,14 | 1314803,21 |
| :ЗУ18 |  |  |
| 40 | 580814,42 | 1314803,00 |
| 41 | 580816,75 | 1314795,29 |
| 42 | 581104,31 | 1314783,41 |
| 139 | 581097,86 | 1314789,02 |
| 72 | 581109,77 | 1314803,20 |
| 73 | 580823,34 | 1314815,04 |
| 74 | 580819,74 | 1314810,18 |
| 40 | 580814,42 | 1314803,00 |
| :ЗУ19 |  |  |
| 42 | 581104,31 | 1314783,41 |
| 43 | 581239,94 | 1314777,80 |
| 140 | 581236,55 | 1314780,32 |
| 141 | 581233,87 | 1314785,28 |
| 142 | 581232,55 | 1314791,28 |
| 71 | 581233,63 | 1314798,08 |
| 72 | 581109,77 | 1314803,20 |
| 139 | 581097,86 | 1314789,02 |
| 42 | 581104,31 | 1314783,41 |
| :ЗУ20 |  |  |
| 43 | 581239,94 | 1314777,80 |
| 44 | 581339,69 | 1314773,68 |
| 143 | 581345,98 | 1314775,91 |
| 145 | 581352,69 | 1314792,63 |
| 70 | 581353,22 | 1314793,14 |
| 71 | 581233,63 | 1314798,08 |
| 142 | 581232,55 | 1314791,28 |
| 141 | 581233,87 | 1314785,28 |
| 140 | 581236,55 | 1314780,32 |
| 43 | 581239,94 | 1314777,80 |
| :ЗУ21 |  |  |
| 44 | 581339,69 | 1314773,68 |
| 45 | 581391,59 | 1314771,54 |
| 146 | 581391,12 | 1314773,13 |
| 69 | 581390,38 | 1314791,26 |
| 70 | 581353,22 | 1314793,14 |
| 145 | 581352,69 | 1314792,63 |
| 143 | 581345,98 | 1314775,91 |
| 44 | 581339,69 | 1314773,68 |
| :ЗУ22 |  |  |
| 45 | 581391,59 | 1314771,54 |
| 46 | 581437,52 | 1314769,64 |
| 147 | 581445,96 | 1314787,25 |
| 47 | 581473,15 | 1314768,17 |
| 48 | 581521,48 | 1314766,17 |
| 49 | 581549,44 | 1314774,49 |
| 50 | 581543,98 | 1314778,08 |
| 65 | 581533,07 | 1314785,27 |
| 66 | 581528,56 | 1314788,24 |
| 67 | 581526,56 | 1314788,55 |
| 1 | 2 | 3 |
| 68 | 581518,98 | 1314786,29 |
| 69 | 581390,38 | 1314791,26 |
| 146 | 581391,12 | 1314773,13 |
| 45 | 581391,59 | 1314771,54 |
| :ЗУ23 |  |  |
| 46 | 581437,52 | 1314769,64 |
| 47 | 581473,15 | 1314768,17 |
| 147 | 581445,96 | 1314787,25 |
| 46 | 581437,52 | 1314769,64 |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ24 |  |  |
| 50 | 581543,98 | 1314778,08 |
| 51 | 581586,99 | 1314790,87 |
| 52 | 581650,55 | 1314763,02 |
| 53 | 581721,58 | 1314767,70 |
| 54 | 581801,44 | 1314772,02 |
| 55 | 581871,34 | 1314775,86 |
| 56 | 581924,15 | 1314778,84 |
| 57 | 581980,83 | 1314825,50 |
| 58 | 581975,12 | 1314833,62 |
| 59 | 581920,29 | 1314788,64 |
| 60 | 581870,79 | 1314785,84 |
| 61 | 581800,90 | 1314782,01 |
| 62 | 581720,99 | 1314777,69 |
| 63 | 581652,33 | 1314773,16 |
| 64 | 581587,65 | 1314801,50 |
| 65 | 581533,07 | 1314785,27 |
| 50 | 581543,98 | 1314778,08 |

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

(Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания)

Система координат: МСК 53 (зона-1)

Площадь территории - 88964 кв.м.

| Обозначение характерных точек | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 578049,53 | 1313005,50 |
| 2 | 578114,76 | 1312969,61 |
| 3 | 578183,92 | 1312933,32 |
| 4 | 578368,15 | 1313142,92 |
| 5 | 578369,03 | 1313141,98 |
| 6 | 578371,58 | 1313139,28 |
| 7 | 578472,72 | 1313254,51 |
| 8 | 578592,42 | 1313267,78 |
| 9 | 578599,81 | 1313296,74 |
| 10 | 578626,44 | 1313404,67 |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | 578623,38 | 1313416,36 |
| 12 | 578585,05 | 1313566,22 |
| 13 | 578577,11 | 1313597,23 |
| 14 | 578613,74 | 1313740,41 |
| 15 | 578685,38 | 1314019,00 |
| 16 | 578717,00 | 1314141,99 |
| 17 | 578739,42 | 1314229,19 |
| 18 | 579370,07 | 1314436,06 |
| 19 | 579644,07 | 1314525,93 |
| 20 | 579796,12 | 1314575,80 |
| 21 | 579912,03 | 1314613,82 |
| 22 | 580043,30 | 1314656,88 |
| 23 | 580491,42 | 1314803,87 |
| 24 | 580490,52 | 1314808,84 |
| 25 | 580503,93 | 1314813,22 |
| 26 | 580508,26 | 1314813,04 |
| 27 | 580506,94 | 1314808,09 |
| 28 | 580519,89 | 1314807,55 |
| 29 | 580560,01 | 1314805,89 |
| 30 | 580577,05 | 1314805,18 |
| 31 | 580577,29 | 1314810,19 |
| 32 | 580652,90 | 1314807,07 |
| 33 | 580732,08 | 1314803,79 |
| 34 | 580729,74 | 1314798,89 |
| 35 | 580732,63 | 1314798,77 |
| 36 | 580747,81 | 1314798,14 |
| 37 | 580748,72 | 1314800,35 |
| 38 | 580746,14 | 1314803,21 |
| 39 | 580811,38 | 1314800,52 |
| 40 | 580814,42 | 1314803,00 |
| 41 | 580816,75 | 1314795,29 |
| 42 | 581104,31 | 1314783,41 |
| 43 | 581239,94 | 1314777,80 |
| 44 | 581339,69 | 1314773,68 |
| 45 | 581391,59 | 1314771,54 |
| 46 | 581437,52 | 1314769,64 |
| 47 | 581473,15 | 1314768,17 |
| 48 | 581521,48 | 1314766,17 |
| 49 | 581549,44 | 1314774,49 |
| 50 | 581543,98 | 1314778,08 |
| 51 | 581586,99 | 1314790,87 |
| 52 | 581650,55 | 1314763,02 |
| 53 | 581721,58 | 1314767,70 |
| 54 | 581801,44 | 1314772,02 |
| 55 | 581871,34 | 1314775,86 |
| 56 | 581924,15 | 1314778,84 |
| 57 | 581980,83 | 1314825,50 |
| 58 | 581975,12 | 1314833,62 |
| 59 | 581920,29 | 1314788,64 |
| 60 | 581870,79 | 1314785,84 |
| 61 | 581800,90 | 1314782,01 |
| 62 | 581720,99 | 1314777,69 |
| 1 | 2 | 3 |
| 63 | 581652,33 | 1314773,16 |
| 64 | 581587,65 | 1314801,50 |
| 65 | 581533,07 | 1314785,27 |
| 66 | 581528,56 | 1314788,24 |
| 67 | 581526,56 | 1314788,55 |
| 68 | 581518,98 | 1314786,29 |
| 69 | 581390,38 | 1314791,26 |
| 70 | 581353,22 | 1314793,14 |
| 71 | 581233,63 | 1314798,08 |
| 72 | 581109,77 | 1314803,20 |
| 73 | 580823,34 | 1314815,04 |
| 74 | 580819,74 | 1314810,18 |
| 75 | 580813,18 | 1314810,45 |
| 76 | 580653,32 | 1314817,06 |
| 77 | 580521,37 | 1314822,51 |
| 78 | 580510,89 | 1314822,94 |
| 79 | 580502,54 | 1314823,29 |
| 80 | 580489,15 | 1314818,91 |
| 81 | 580488,61 | 1314823,99 |
| 82 | 580039,01 | 1314676,52 |
| 83 | 579910,34 | 1314634,32 |
| 84 | 579807,82 | 1314600,69 |
| 85 | 579642,98 | 1314546,62 |
| 86 | 579324,30 | 1314442,09 |
| 87 | 578722,78 | 1314244,78 |
| 88 | 578699,22 | 1314153,13 |
| 89 | 578659,56 | 1313998,92 |
| 90 | 578595,26 | 1313748,83 |
| 91 | 578556,56 | 1313597,54 |
| 92 | 578568,92 | 1313549,90 |
| 93 | 578605,75 | 1313404,57 |
| 94 | 578588,73 | 1313335,68 |
| 95 | 578576,62 | 1313286,10 |
| 96 | 578502,90 | 1313277,51 |
| 97 | 578494,01 | 1313279,68 |
| 98 | 578485,67 | 1313277,47 |
| 99 | 578481,07 | 1313269,87 |
| 100 | 578464,66 | 1313267,91 |
| 101 | 578447,62 | 1313248,52 |
| 102 | 578441,08 | 1313248,65 |
| 103 | 578374,34 | 1313172,72 |
| 104 | 578372,71 | 1313163,29 |
| 105 | 578181,60 | 1312945,83 |
| 106 | 578118,39 | 1312979,72 |
| 107 | 578054,59 | 1313014,14 |
| 1 | 578049,53 | 1313005,50 |

Материалы согласования ППТ и ПМТ

АО «Новгородземпредприятие»

Документация по планировке территории, предусматривающей размещение

линейного объекта

«Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ  «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу

н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области

(заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)»

Том 4

Проект межевания территории
Материалы по обоснованию проекта межевания территории

| Генеральный директор | Т.А.Северцева |
| --- | --- |

Великий Новгород,  2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. |  | Наименование документов и материалов |
| --- | --- | --- |
| Том 1. Проект планировки территории Основная часть |  |  |
| Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть. |  |  |
| 1 | Чертеж красных линий и зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| 2 | Перечень координат характерных точек красных линий (Приложение 1) |  |
| Раздел 2. Проект планировки территории. Положения о размещении линейных объектов. |  |  |
| 1 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов |  |
| 2 | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов |  |
| 3 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| 4 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения |  |
| 5 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  |
| 6 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов |  |
| 7 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 8 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне |  |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |
| --- | --- |
| Том 2. Проект планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств |
| 4 | Схема конструктивных и планировочных решений |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. |  |
| 1 | Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории |
| 2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов |
| 3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения |
| 4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов |
| 5 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существу-ющими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории |
| 6 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории |
| 7 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) |
| 8 | Зоны с особыми условиями использования территории |
| Приложения |  |
| 1 | Техническое задание на выполнение полного комплекса работ по объекту: «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры №306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)». (Приложение 1) |
| 2 | Приказ Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» » №432 от 16.10.2023 «О принятии решения по подготовке документации по планировке территории» (Приложение 2) |
| 3 | Технический отчет инженерных изысканий на проектирование трасс электроснабжения (Приложение 3) |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |  |
| --- | --- | --- |
| Том 3. Проект межевания территории Основная часть |  |  |
| Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть. |  |  |
| 1 |  | Чертеж межевания территории |
| Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть. |  |  |
| 1 |  | Перечень образуемых земельных участков |
| 2 |  | Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков. |
| 2.1 |  | Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка |
| 2.2 |  | Целевое назначение лесов |
| 2.3 |  | Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка. |
| 2.4 |  | Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке |
| 2.5 |  | Сведения об обременениях проектируемого лесного участка |
| 2.6 |  | Сведения об ограничениях использования лесов |
| 2.7 |  | Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных |
| 2.8 |  | Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий |
| 2.9 |  | Объемы и сроки исполнения работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности на арендуемом лесном участке |
| 2.10 |  | Проектирование вида использования лесов лесного участка |
| 3 |  | Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания |
| 4 |  | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта |
| 5 |  | Материалы согласования и утверждения ППТ и ПМ |

| № п.п. | Наименование документов и материалов |
| --- | --- |
| Том 4. Проект межевания территории Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть. |  |
| 1 | Чертеж существующих земельных участков и местоположение объектов капитального строительства |
| 2 | Чертеж границ с особыми условиями использования территории |
| 3 | Чертеж границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка. |  |
| 1 | Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков |
| 2 | Обоснования способа образования земельного участка |
| 3 | Обоснование определения размеров образуемого земельного участка |
| 4 | Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации |

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. | Наименование документов и материалов |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 4. Проект межевания территории Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть. |  |  | 7 |
| 1 |  | Чертеж границ существующих земельных участков и местоположение объектов капитального строительства | 8 |
| 2 |  | Чертеж границ с особыми условиями использования территории | 12 |
| 3 |  | Чертеж границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов | 16 |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка. |  |  | 18 |
| 1 |  | Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным размерам земельных участков | 19 |
| 2 |  | Обоснования способа образования земельного участка | 21 |
| 3 |  | Обоснование определения размеров образуемого земельного участка | 21 |
| 4 |  | Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации | 22 |

Раздел 3.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть.

Раздел 4.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка.

1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков

В рамках реализации инвестиционной программы 2016-2025гг. Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществляет технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств.

Цель проектирования: присоединение к цифровой радиотелевизионной передающей станции (ЦРТПС) расположенной в д. Воронино                                           (ЗУ 53:01:0041401:191). Назначение линейных объектов – передача электроэнергии напряжением 10кВ.

Цель разработки проекта межевания территории – определение местоположения границ образуемых земельных участков, частей земельных участков, под строительство линейного объекта «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры № 306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)».

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков обусловлено местоположением начальной и конечной точек объекта строительства. Границы образуемых земельных участков и частей земельных участков устанавливаются по границам смежных земельных участков, границам отвода земель для строительства линейного объекта.

Местоположение образуемых земельных участков соответствует технологическим требованиям для строительства линии электропередачи.

Назначение линейных объектов – передача электроэнергии напряжением 10кВ.

- Проектом предусматривается:

1. Строительство ВЛЗ-10кВ от Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская» в следующих объемах:

- Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №295 ВЛ-10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская» ориентировочным сечением провода 50 мм2 и  длиной 5 км.

- Установка линейного разъединителя 10 кВ перед проектируемой ТП-10/0,4кВ.

2. Строительство ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» от ВЛ-10кВ Л-5 ПС 35/10кВ

«Передольская» в следующих объемах:

- Строительство ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» с трансформатором ориентировочной мощностью 25кВА.

3. Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от проектируемой ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» в следующих объемах:

- Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от  проектируемой ТП-10/0,4кВ «Воронино-4» ориентировочным сечением провода 50мм2 и длиной 0,010 км до границы участка заявителя.

4. Монтаж узла коммерческого учета 0.4кВ в следующих объемах:

- Монтаж 3-х фазного прибора учёта 0,4кВ на проектируемой опоре ВЛИ-0,4кВ Л-1 ТП-10/0,4 кВ «Воронино-4» 1 комп.

Строительство участка ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры № 306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, определено по землям населенных пунктов (д. Обколи, д. Голешино, д. Воронино), землям лесного фонда (Шимское лесничество, Мойкинское участковое лесничество), землям сельскохозяйственного назначения (Администрации Батецкого муниципального района, Вьюркова В.Н.).

Согласно п. 3 ч.4 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря                    2004 года № 190-ФЗ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами и земельных участков, расположенных на землях, указанных в пункте 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным Кодексом РФ, другими федеральными законами. Следовательно, предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для разрешенного использования – воздушная линия электропередачи не предусмотрены и устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности.

Ширина полосы отвода определена на основании ЭСП (ВСН) - № 14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ» и Постановления Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

При определении границ местоположения образуемого земельного участка с учетом требований к образуемым земельным участкам при строительстве ВЛ 10 кВ ширина полосы отвода по землям лесного фонда составила 20 метров, по землям населенных пунктов 10 метров, а в стесненных условиях по застроенной территории 4 метра.

2. Обоснование способа образования земельного участка

В проекте межевания предусматривается образования земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и образования части (частей) земельного участка.

Под образованием земельного участка понимается возникновение нового земельного участка в качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества. В соответствии со ст.11.2 Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 года                            № 136-ФЗ регламентируется порядок образования новых участков.

Границы образуемых земельных участков должны соответствовать нормам и требованиям ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля         2015 года № 218-ФЗ, а именно: границы земельного участка не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

Образование земельных участков из муниципальных и государственных земель для размещения линейного объекта осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка

В соответствии со ст.11.9 Земельного Кодекса РФ от 25 октября 2001 года                № 136-ФЗ предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным Кодексом РФ, другими федеральными законами.

Согласно ч.4 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 года                 № 190-ФЗ действие градостроительного кодекса не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Следовательно,  предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для разрешенного использования – воздушная линия электропередачи – не предусмотрены и устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности.

4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Данным проектом межевания территории предусмотрено определение границ публичного сервитута подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии со ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в том числе в целях строительство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства. Публичный сервитут устанавливается по границе зоны планируемого размещения линейного объекта исходя из назначения и категории земель на всем протяжении трассы проектируемой ВЛ.

В соответствии с зоной планируемого размещения линейного объекта «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 5 км от опоры № 306 ВЛ10кВ Л-5 ПС 35/10кВ «Передольская», ТП-25кВА/10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,010 км от проектируемой ТП, установка 3-х фазного прибора учета 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Воронино Батецкого района Новгородской области (заявитель: филиал РТРС Новгородский ОРТПЦ)» предусмотрено установление публичного сервитута на основании п 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ площадью – 88964 кв.м..